益海（石家庄）粮油工业有限公司年产8.4万吨挂面生产线项目

竣工环境保护验收意见

2018年1月19日，益海（石家庄）粮油工业有限公司根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、监测单位、验收报告编制单位和专业技术专家共6人组成验收组。与会专家和代表踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告和监测单位对监测报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目位于石家庄经济技术（良村）开发区东北部，益海（石家庄）粮油工业有限公司厂区内，占地面积12000m2，建筑面积8590m2。本项目实际总投资2600万元，其中环境保护投资20万元，占实际总投资0.8%。厂址中心坐标为北纬38°01'46"，东经114°43'06"。紧邻面粉车间的北部。厂区东北距内族村约430m、西距塔元庄村约300m。建设2栋厂房（118m×64m），主体一层结构，中部四层结构，4条生产线平行布置。其中一层由东向西依次布置门厅、办公室、更衣室、成品仓库、包装、切断、压延、烘干工段。在压延工段顶部区域为4层结构（6m×48m），2层为和面车间，3层为加料车间，4层为粉仓。本项目建设4条挂面生产线，年产4.2万吨挂面。

公司2010年03月委托河北省地理科学研究院编制《益海（石家庄）粮油工业有限公司年产8.4万吨挂面生产线项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2010年8月5日通过石家庄市环境保护局审批。

二、工程变更情况

1、生产线数量变更：本项目原计划分两期建设，每期投产4条生产线，全部建设完成后达到8.4万吨挂面的产能，后变更为仅建设4条生产线，生产能力为年产4.2万吨挂面。

2、生产设备变更：本项目生产线由原来的8条减至4条，故生产设备也随之减半，生产设备详细变更情况见表1。

表1    设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 变更前数量 | 变更后数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐水混合机 | -- | 台 | 16 | 8 |
| 2 | 振动筛 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 3 | 卧式连续和面机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 4 | 均质机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 5 | 饧面输送机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 6 | 单片压片机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 7 | 面带熟成机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 8 | 给杆机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 9 | 剪齐机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 10 | 单刀切面机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 11 | 挤面机 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 12 | 电气控制柜 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 13 | 面条头粉碎系统 | -- | 台 | 8 | 4 |
| 14 | 面粉混合系统 | -- | 台 | 4 | 2 |
| 15 | 减量式计量秤 | -- | 台 | 24 | 12 |
| 16 | 面粉正压输送系统 | -- | 台 | 4 | 2 |
| 17 | 除尘器 | -- | 台 | 4 | 2 |
| 18 | 挂面包装机（1000） | -- | 台 | 12 | 6 |
| 19 | 单条捆压机（150） | -- | 台 | 8 | 4 |
| 20 | 双条捆压机（500） | -- | 台 | 8 | 4 |

3、平面布置变更：该项目原主要建设内容为工程设计建筑面积12000m2，建2栋厂房（80m×50m），均为二层框架建筑结构，一层布置门厅、办公室、更衣室及压延、烘干、切断、包装、原辅料仓库、成品仓库，二层布置和面车间；变更为建筑面积8590m2，2栋厂房（118m×64m），主体一层结构，中部四层结构，4条生产线平行布置。其中一层由东向西依次布置门厅、办公室、更衣室、成品仓库、包装、切断、压延、烘干工段。在压延工段顶部区域为4层结构（6m×48m），2层为和面车间，3层为加料车间、4层为粉仓。

4、废气处理设施变更

仓顶、出料、搅拌工序原采用集气罩收集后风管引至4台布袋除尘器处理4根排气筒（2条生产线同一工序共用一台除尘器，每台除尘器设一根排气筒），变更为采用密闭设备、15台布袋除尘器、2台沙克龙除尘器处理，8根排气筒排放。

①采用密闭设备的原因：变更前采用敞开式设备，即使经集气罩收集，车间仍有约5%的无组织排放粉尘，面源污染较重，不利用安全生产。根据企业实际情况及现有技术水平，粉仓、出料、和面搅拌工序全部采用密闭设备，气力输送粉料。

②除尘器数量由4台变为17台的原因：变更前仓顶、出料、和面工序采用集气罩收集后风管引至4台布袋除尘器处理，2条生产线同一工序共用一台除尘器。共用布袋除尘器的条件为：产尘点位置较近、生产间歇相同，但变更前2条生产线间距离较远，且未考虑到设备运行方式，变更前的除尘器设置方式不合理。

变更后采用密闭设备，粉尘主要来自正压输送系统、粉仓进料、粉碎系统、混合机、和面设备，由于生产间歇不同，距离较远，除尘器不宜合并使用。现有面粉加工车间通过正压输送系统向本项目面粉仓输送成品面粉，水平输送距离约为120m，在二楼、三楼缓冲加压提升至四楼面粉仓，废气经风管引出进非插入式布袋除尘器净化，运行方式为间歇3h、运行30min；4座面粉仓位于四楼，间距约为12m，运行方式为间歇12h、运行30min（正压输送系统运行时对应着1座面粉仓运行，3座面粉仓间歇）；2座辅料粉仓位于四楼，用于储存荞麦粉等辅料粉，间距约为2m，两座辅料粉仓交替运行，运行方式约为间歇1-2月、运行2h；2台辅料绞龙位于三楼、辅料粉仓下，间距约为2.5m，仅在加工含荞麦粉等辅料挂面时运行，根据生产品项不同，运行时间不同，一般为间歇5天、运行1天。粉碎系统、混合机为连续运行，废气经风管引出进非插入式布袋除尘器净化。1#、2#线粉碎系统布置在三楼，间距约10m，3#、4#线粉碎系统布置在四楼，间距约10m，距离较远，各配备1台布袋除尘器，共计4台布袋除尘器。3#、4#线的2台混合机布置在三楼，距离较近，合用1台布袋除尘器。2台和面设备布置在二楼，各配备1台沙克龙除尘器，共计2台沙克龙除尘器。

所以面粉正压输送系统配备2台非插入式布袋除尘器，3#、4#线2台混合机合用一台非插入式布袋除尘器，4套粉碎系统各设置1台非插入式布袋除尘器，共计7台非插入式布袋除尘器；4座面粉仓、2座辅料粉仓、2个辅料绞龙各配备1台插入式布袋除尘器，共计8台插入式布袋除尘器；总计15台除尘器。2台和面设备各配备1台沙克龙除尘器，共计2台沙克龙除尘器。共计17台除尘器，并设计8根排气筒排放。

表2    变更后除尘器及排放情况一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#和面设备 | 沙克龙 | 二楼 | 1 | 独立一根15m排气筒（8#） |
| 2 | 2#和面设备 | 沙克龙 | 二楼 | 1 | 共用一根15m排气筒（3#） |
| 3 | 1#正压输送系统 | BLM12-1100 | 二楼 | 1 |  |
| 4 | 2#正压输送系统 | TBLM25 | 三楼 | 1 | 共用一根15m排气筒（1#） |
| 5 | 1#辅料绞龙 | ELMFA-2 | 三楼 | 1 |  |
| 6 | 2#辅料绞龙 | ELMFA-2 | 三楼 | 1 |  |
| 7 | 1#粉碎系统 | DFMJ-FS-MC12 | 三楼 | 1 |  |
| 8 | 2#粉碎系统 | DFMJ-FS-MC12 | 三楼 | 1 |  |
| 9 | 3#粉碎系统 | DFMJ-FS-MC12 | 四楼 | 1 | 共用一根15m排气筒（6#） |
| 10 | 4#粉碎系统 | DFMJ-FS-MC12 | 四楼 | 1 |  |
| 11 | 混合机 | MVRU-9/18 | 四楼 | 1 |  |
| 12 | 1#面粉仓 | TLMC12 | 四楼 | 1 | 独立一根15m排气筒（2#） |
| 13 | 2#面粉仓 | TLMC12 | 四楼 | 1 | 独立一根15m排气筒（4#） |
| 14 | 3#面粉仓 | TLMC12 | 四楼 | 1 | 共用一根15m排气筒（7#） |
| 15 | 1#辅料粉仓 | CF-200A-MY | 四楼 | 1 |  |
| 16 | 2#辅料粉仓 | CF-200A-MY | 四楼 | 1 |  |
| 17 | 4#面粉仓 | TLMC12 | 四楼 | 1 | 独立一根15m排气筒（5#） |

5、锅炉及加热方式变更

本项目原计划生产用热和采暖由2×20t/h燃煤链条炉提供，因《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》中限时完成燃煤锅炉窑炉“清零”任务，即2017年10月底前，京津冀所有城市建成区淘汰35蒸吨及以下燃煤锅炉，城乡结合部和其他远郊区县城镇地区淘汰10蒸吨及以下燃煤锅炉。故本项目生产用热变更为由石家庄良村热电有限公司提供，蒸汽用量1.4m3/h。

三、环境保护设施落实情况

1、废水

本项目生产不用水。项目用水主要为职工生活用水，且劳动定员沿用益海（石家庄）粮油工业有限公司挂面库房人员，生活设施依托益海（石家庄）粮油工业有限公司，不新增生活用水。水质简单，管道排入益海（石家庄）粮工业有限公司现有污水处理站处理。

2、废气

本项目运营期废气主要为正压输送系统、粉仓进料、粉碎系统、混合机、和面设备产生的废气，2#面粉正压输送系统，辅料绞龙，1#、2#粉碎系统分别经布袋除尘器处理后由1#排气筒排放；1#面粉仓经布袋除尘器处理后由2#排气筒排放；2#和面设备由沙克龙除尘器处理，1#面粉正压输送系统由布袋除尘器处理后由3#排气筒排放；2#面粉仓经布袋除尘器处理后由4#排气筒排放；4#面粉仓经布袋除尘器处理后由5#排气筒排放；3#、4#线粉碎系统，混合机分别经布袋除尘器处理后由6#排气筒排放；2座辅料粉仓和3面粉仓分别经布袋除尘器处理后由7#排气筒排放；1#和面设备、4套粉碎系统、4座面粉仓各配备1台布袋除尘器，2台混合机合用1台布袋除尘器。1#和面设备经沙克龙除尘器处理后由8#排气筒排放。经计算排气筒1#、3#、5#、7#、8#等效为1根排气筒（Ⅰ），等效排气筒高度15m；排气筒2#、4#、6#等效为1根排气筒（Ⅱ），等效高度15m，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准（15m高排气筒最高允许排放速率3.5kg/h，最高允许排放浓度120mg/m3）。厂界无组织排放颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

3、噪声

本项目产生噪声的主要设备为风机，烘干机等。去设置减振基础，风机加装隔声罩和进出口消声器，并把产生噪音设备设置在车间内等措施降低噪声。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要为生产中布袋除尘器收集面粉和职工生活垃圾。因生产车间管道密闭，故布袋除尘器收集的面粉回用于生产；职工生活垃圾集中收集后送指定的垃圾填埋场填埋。

四、环境保护设施调试效果

1、监测期间的生产工况

监测期间，企业生产负荷达100%，满足环保验收检测技术要求。

表3    检测工况调查结果

| 检测日期 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-05-23 | 日生产挂面4.2吨 | 日生产挂面4.2吨 | 100% |
| 2017-06-24 |  |  |  |

2、废水

经检测，通过本厂污水处理厂处理后，污水pH范围为8.10~8.13，氨氮浓度为3.159-3.376mg/L，COD最高浓度为55mg/L，SS浓度最高为31mg/L，均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准和开发区污水处理厂进水水质要求。

3、废气

本项目运营期废气主要为正压输送系统、粉仓进料、粉碎系统、混合机、和面设备产生的废气，2#面粉正压输送系统，辅料绞龙，1#、2#粉碎系统分别经布袋除尘器处理后由1#排气筒排放；1#面粉仓经布袋除尘器处理后由2#排气筒排放；2#和面设备由沙克龙除尘器处理，1#面粉正压输送系统由布袋除尘器处理后由3#排气筒排放；2#面粉仓经布袋除尘器处理后由4#排气筒排放；4#面粉仓经布袋除尘器处理后由5#排气筒排放；3#、4#线粉碎系统，混合机分别经布袋除尘器处理后由6#排气筒排放；2座辅料粉仓和3面粉仓分别经布袋除尘器处理后由7#排气筒排放；1#和面设备、4套粉碎系统、4座面粉仓各配备1台布袋除尘器，2台混合机合用1台布袋除尘器。1#和面设备经沙克龙除尘器处理后由8#排气筒排放。经计算排气筒1#、3#、5#、7#、8#等效为1根排气筒（Ⅰ），等效排气筒高度15m，最高允许排放速率为3.5kg/h，由检测结果计算得出，等效排气筒Ⅰ颗粒物排放速率为0.133kg/h，排放浓度为14.1mg/m3，排气筒2#、4#、6#等效为1根排气筒（Ⅱ），等效高度15m，最高允许排放速率为3.5kg/h，由检测结果计算得出，等效排气筒Ⅱ颗粒物排放速率为0.064kg/h，排放浓度为12.4mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准。

厂界无组织排放颗粒物最高浓度为0.464mg/m3，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2中无组织排放监控浓度限值要求。

4、噪声

经监测，该厂区东、南、西、北各个厂界昼间噪声值范围为54.4~56.9dB(A)，夜间噪声值范围为46.6~48.5dB(A)，噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类噪声标准要求。

5、固体废物

本项目产生的固体废物主要为生产中布袋除尘器收集面粉和职工生活垃圾。因生产车间管道密闭，故布袋除尘器收集的面粉回用于生产；职工生活垃圾集中收集后送指定的垃圾填埋场填埋。

6、总量控制结论

根据《国家环境保护“十二五”规划框架》，结合本项目特点及排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、NH3-N和SO2、NOx。

经核实，该企业污染物年排放总量为COD：0 .118t/a；氨氮：0.001 t/a；SO2：0 t/a；氮氧化物：0 t/a；颗粒物：0.389t/a。

五、验收意见

依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批意见，结合现场检查、验收监测及项目竣工环境保护验收报告结果，益海（石家庄）粮油工业有限公司年产8.4万吨挂面生产线项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；满足环评及批复要求，验收组同意该项目通过竣工环境保护验收。

六、建议

1、完善各污染源排污标识设置，做好环保设施操作规章制度贯彻与执行，确保环保设施的正常运行。

2、加强对废气收集设置的日常维护，确保扬尘有效收集。

验收专家组长：

2018年1月19日

验收组人员名单附后