
	  
	     TB 
     


 河北省团体标准

T/HBFIA ×××—2026


酶底物-定量盘法测定水中
 菌落总数 

征求意见稿FORMDROPDOWN

 FORMDROPDOWN 

XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
河北省食品工业协会   发布
  发布


目  录
前言................................................................1
1 范围 ............................................................ 2
2 规范性引用文件 .................................................. 2
3 方法原理 ........................................................ 2
4 试剂材料......................................................... 2
5 仪器和设备 ...................................................... 2
6 样品 ............................................................ 3
7 分析步骤......................................................... 3
8 结果计算与报告 .................................................. 6
9 质量保证与质量控制 .............................................. 6
附录A（规范性）97孔定量盘法MPN表 .................................. 7
附录B（资料性）97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间 ................. 13
前  言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河北省食品工业协会提出并归口。

本文件主要起草单位：河北天工水韵环境检测技术有限公司、中国南水北调中线河北分公司、石家庄高新水务集团有限公司、温州市自来水有限公司、唐山市润质检测技术服务有限公司、重庆城市供水水质监测网重庆中法供水水质监测站、石家庄市环境监控中心、河北金泓检测技术有限公司、石家庄市城市排水监测站、石家庄污水处理服务有限公司、河北工业职业技术大学、河北先达环保科技有限公司、河北诚乾建设有限公司、石家庄高新技术产业开发区住房建设和城市管理局、承德供水集团有限公司、河北省唐山市水文勘测研究中心、河北天工水韵环境检测技术有限公司、爱德士缅因生物制品贸易（上海）有限公司、上海澄序生物科技有限公司。

本文件主要起草人：*******

本文件为首次发布。
酶底物-定量盘法测定水中菌落总数
范围

本文件规定了水中菌落总数的测定方法
本文件适用于包装饮用水、生活饮用水及其水源水中菌落总数的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5750.2-2023生活饮用水标准检验方法 第2部分 水样的采集与保存 
GB/T 6682-2008分析实验室用水规格和试验方法

方法原理 
使用基于复合酶底物技术的培养基，样品中特异性酶与培养基中的底物反应，在36℃±1℃下培养44h-48h后能够释放4-甲基伞形酮，4-甲基伞形酮在366nm紫外灯下发出蓝色荧光，对呈现蓝色荧光的97孔定量盘孔槽计数并查阅MPN表，可以确定原始水样中最大可能的菌落总数。本方法未稀释水样的最大检测浓度为2419.6MPN/mL或2419.6MPN/100mL。
试剂材料

睿可菌落总数试剂：可以选用其它等效试剂。
无菌水：实验用水满足 GB/T 6682-2008三级及以上分析实验室用水要求，经121℃高压蒸汽灭菌30分钟，备用。
仪器和设备

采样容器：具螺旋盖或磨口塞的500 mL 无菌玻璃瓶，也可选用市售无菌采样瓶和采样袋。
样品瓶：100mL无菌瓶。
移液器：1mL、10mL移液管或移液枪头。
恒温培养箱： 36℃±1℃。

高压蒸汽灭菌器：121℃。

紫外灯及配套灯箱：波长366 nm。
定量盘：97孔。
程控定量封口机。
样品

使用灭菌处理的采样容器（5.1）采集水样，采样量不少于500mL。样品的采集、保存和运输按照GB/T  5750.2-2023进行。

分析步骤

7.1 生活饮用水及其水源水的检测
7.1.1 水样稀释
检测所需水样为1mL。若水样污染严重，可对水样进行稀释。以无菌操作方式用移液器吸取1mL充分混匀的水样，注入盛有9mL无菌水的试管中，充分振荡混匀后取1mL进行检测，必要时可加大稀释度，以10倍逐级稀释。
7.1.2 接种与培养
取1mL水样加入样品瓶中，随后加入99mL无菌水至样品瓶中。加入睿可菌落总数试剂，混摇使之完全溶解均匀。将上述100mL水样和培养基的混合液倒入到定量盘中，以手抚平定量盘背面，去除孔穴内气泡，然后用程控定量封口机进行封口。放入恒温培养箱中36±1C培养 44 h - 48 h。

7.2 包装饮用水的检测
7.2.1 水样稀释
检测所需水样为100mL。若水样污染严重，可对水样进行稀释。以无菌操作方式用移液器吸取10mL充分混匀的水样，注入盛有90mL无菌水的样品瓶中。必要时可加大稀释度，以10倍逐级稀释。
7.2.2 接种与培养
用采样瓶采集500 mL水样，量取摇匀后的样品100mL，加入睿可菌落总数试剂，混摇使之完全溶解均匀。将上述100mL水样和培养基的混合液倒入到定量盘 中，以手抚平定量盘背面，去除孔穴内气泡，然后用程控定量封口机 进行封口。放入恒温培养箱 中36±1C培养 44 h - 48 h

8.结果计算与报告
8.1 结果计数
将培养后的定量盘取出，置于紫外灯箱内，在366nm紫外灯下约13cm处观察，记录产生蓝色荧光的孔数。无论荧光强弱，只要呈现蓝色荧光即为阳性。如未放置在紫外灯箱内，观察时需佩戴防紫外线的护目镜。
8.2 结果报告
根据有蓝色荧光反应的孔穴数，对照附录A MPN表查出其代表的MPN值。如果样品进行了稀释，读取的结果应乘以稀释倍数并报告之。包装饮用水结果以MPN/100mL报告，生活饮用水及其水源水结果以MPN/mL报告。如所有孔均为阴性，则可报告未检出。
质量保证与质量控制

空白对照

每批样品进行空白对照测定，选用无菌水 按照7.1.2或7.2.2步骤进行空白对照测定，培养后的定量盘应为阴性。否则，该批次样品测定结果无效，应查明原因后重新测定。

阳性对照
每新购或新配制一批培养基，都应做阳性对照，可选用有证的菌落总数质控标样，按其校准证书要求配制标准样品。接种步骤应符合7.1.2或7.2.2要求，按照8.1记性结果计数，试验数据处理应符合8.2要求。计算结果与标样的标准值相比，生长率应≥0.7。
附录A（规范性）

97孔定量盘法MPN表
表A.197孔定量盘法MPN表（MPN/100mL或MPN/mL）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	0
	<1.0
	1.0
	2.0
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.0
	9.0
	10.0
	11.0

	1
	1.0
	2.0
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.1
	8.1
	9.1
	10.1
	11.1
	12.1

	2
	2.0
	3.0
	4.1
	5.1
	6.1
	7.1
	8.1
	9.2
	10.2
	11.2
	12.2
	13.3

	3
	3.1
	4.1
	5.1
	6.1
	7.2
	8.2
	9.2
	10.3
	11.3
	12.4
	13.4
	14.5

	4
	4.1
	5.2
	6.2
	7.2
	8.3
	9.3
	10.4
	11.4
	12.5
	13.5
	14.6
	15.6

	5
	5.2
	6.3
	7.3
	8.4
	9.4
	10.5
	11.5
	12.6
	13.7
	14.7
	15.8
	16.9

	6
	6.3
	7.4
	8.4
	9.5
	10.6
	11.6
	12.7
	13.8
	14.9
	16.0
	17.0
	18.1

	7
	7.5
	8.5
	9.6
	10.7
	11.8
	12.8
	13.9
	15.0
	16.1
	17.2
	18.3
	19.4

	8
	8.6
	9.7
	10.8
	11.9
	13.0
	14.1
	15.2
	16.3
	17.4
	18.5
	19.6
	20.7

	9
	9.8
	10.9
	12.0
	13.1
	14.2
	15.3
	16.4
	17.6
	18.7
	19.8
	20.9
	22.0

	10
	11.0
	12.1
	13.2
	14.4
	15.5
	16.6
	17.7
	18.9
	20.0
	21.1
	22.3
	23.4

	11
	12.2
	13.4
	14.5
	15.6
	16.8
	17.9
	19.1
	20.2
	21.4
	22.5
	23.7
	24.8

	12
	13.5
	14.6
	15.8
	16.9
	18.1
	19.3
	20.4
	21.6
	22.8
	23.9
	25.1
	26.3

	13
	14.8
	16.0
	17.1
	18.3
	19.5
	20.6
	21.8
	23.0
	24.2
	25.4
	26.6
	27.8

	14
	16.1
	17.3
	18.5
	19.7
	20.9
	22.1
	23.3
	24.5
	25.7
	26.9
	28.1
	29.3

	15
	17.5
	18.7
	19.9
	21.1
	22.3
	23.5
	24.7
	25.9
	27.2
	28.4
	29.6
	30.9

	16
	18.9
	20.1
	21.3
	22.6
	23.8
	25.0
	26.2
	27.5
	28.7
	30.0
	31.2
	32.5

	17
	20.3
	21.6
	22.8
	24.1
	25.3
	26.6
	27.8
	29.1
	30.3
	31.6
	32.9
	34.1

	18
	21.8
	23.1
	24.3
	25.6
	26.9
	28.1
	29.4
	30.7
	32.0
	33.3
	34.6
	35.9

	19
	23.3
	24.6
	25.9
	27.2
	28.5
	29.8
	31.1
	32.4
	33.7
	35.0
	36.3
	37.6

	20
	24.9
	26.2
	27.5
	28.8
	30.1
	31.5
	32.8
	34.1
	35.4
	36.8
	38.1
	39.5

	21
	26.5
	27.9
	29.2
	30.5
	31.8
	33.2
	34.5
	35.9
	37.3
	38.6
	40.0
	41.4

	22
	28.2
	29.5
	30.9
	32.3
	33.6
	35.0
	36.4
	37.7
	39.1
	40.5
	41.9
	43.3


表A.197孔定量盘法MPN表（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	23
	29.9
	31.3
	32.7
	34.1
	35.5
	36.8
	38.3
	39.7
	41.1
	42.5
	43.9
	45.4

	24
	31.7
	33.1
	34.5
	35.9
	37.3
	38.8
	40.2
	41.7
	43.1
	44.6
	46.0
	47.5

	25
	33.6
	35.0
	36.4
	37.9
	39.3
	40.8
	42.2
	43.7
	45.2
	46.7
	48.2
	49.7

	26
	35.5
	36.9
	38.4
	39.9
	41.4
	42.8
	44.3
	45.9
	47.4
	48.9
	50.4
	52.0

	27
	37.4
	38.9
	40.4
	42.0
	43.5
	45.0
	46.5
	48.1
	49.6
	51.2
	52.8
	54.4

	28
	39.5
	41.0
	42.6
	44.1
	45.7
	47.3
	48.8
	50.4
	52.0
	53.6
	55.2
	56.9

	29
	41.7
	43.2
	44.8
	46.4
	48.0
	49.6
	51.2
	52.8
	54.5
	56.1
	57.8
	59.5

	30
	43.9
	45.5
	47.1
	48.7
	50.4
	52.0
	53.7
	55.4
	57.1
	58.8
	60.5
	62.2

	31
	46.2
	47.9
	49.5
	51.2
	52.9
	54.6
	56.3
	58.1
	59.8
	61.6
	63.3
	65.1

	32
	48.7
	50.4
	52.1
	53.8
	55.6
	57.3
	59.1
	60.9
	62.7
	64.5
	66.3
	68.2

	33
	51.2
	53.0
	54.8
	56.5
	58.3
	60.2
	62.0
	63.8
	65.7
	67.6
	69.5
	71.4

	34
	53.9
	55.7
	57.6
	59.4
	61.3
	63.1
	65.0
	67.0
	68.9
	70.8
	72.8
	74.8

	35
	56.8
	58.6
	60.5
	62.4
	64.4
	66.3
	68.3
	70.3
	72.3
	74.3
	76.3
	78.4

	36
	59.8
	61.7
	63.7
	65.7
	67.7
	69.7
	71.7
	73.8
	75.9
	78.0
	80.1
	82.3

	37
	62.9
	65.0
	67.0
	69.1
	71.2
	73.3
	75.4
	77.6
	79.8
	82.0
	84.2
	86.5

	38
	66.3
	68.4
	70.6
	72.7
	74.9
	77.1
	79.4
	81.6
	83.9
	86.2
	88.6
	91.0

	39
	70.0
	72.2
	74.4
	76.7
	78.9
	81.3
	83.6
	86.0
	88.4
	90.9
	93.4
	95.9

	40
	73.8
	76.2
	78.5
	80.9
	83.3
	85.7
	88.2
	90.8
	93.3
	95.9
	98.5
	101.2

	41
	78.0
	80.5
	83.0
	85.5
	88.0
	90.6
	93.3
	95.9
	98.7
	101.4
	104.3
	107.1

	42
	82.6
	85.2
	87.8
	90.5
	93.2
	96.0
	98.8
	101.7
	104.6
	107.6
	110.6
	113.7

	43
	87.6
	90.4
	93.2
	96.0
	99.0
	101.9
	105.0
	108.1
	111.2
	114.5
	117.8
	121.1

	44
	93.1
	96.1
	99.1
	102.2
	105.4
	108.6
	111.9
	115.3
	118.7
	122.3
	125.9
	129.6

	45
	99.3
	102.5
	105.8
	109.2
	112.6
	116.2
	119.8
	123.6
	127.4
	131.4
	135.4
	139.6

	46
	106.3
	109.8
	113.4
	117.2
	121.0
	125.0
	129.1
	133.3
	137.6
	142.1
	146.7
	151.5

	47
	114.3
	118.3
	122.4
	126.6
	130.9
	135.4
	140.1
	145.0
	150.0
	155.3
	160.7
	166.4

	48
	123.9
	128.4
	133.1
	137.9
	143.0
	148.3
	153.9
	159.7
	165.8
	172.2
	178.9
	186.0

	49
	135.5
	140.8
	146.4
	152.3
	158.5
	165.0
	172.0
	179.3
	187.2
	195.6
	204.6
	214.3


表A.297孔定量盘法MPN表（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	0
	12.0
	13.0
	14.1
	15.1
	16.1
	17.1
	18.1
	19.1
	20.2
	21.2
	22.2
	23.3

	1
	13.2
	14.2
	15.2
	16.2
	17.3
	18.3
	19.3
	20.4
	21.4
	22.4
	23.5
	24.5

	2
	14.3
	15.4
	16.4
	17.4
	18.5
	19.5
	20.6
	21.6
	22.7
	23.7
	24.8
	25.8

	3
	15.5
	16.5
	17.6
	18.6
	19.7
	20.8
	21.8
	22.9
	23.9
	25.0
	26.1
	27.1

	4
	16.7
	17.8
	18.8
	19.9
	21.0
	22.0
	23.1
	24.2
	25.3
	26.3
	27.4
	28.5

	5
	17.9
	19.0
	20.1
	21.2
	22.2
	23.3
	24.4
	25.5
	26.6
	27.7
	28.8
	29.9

	6
	19.2
	20.3
	21.4
	22.5
	23.6
	24.7
	25.8
	26.9
	28.0
	29.1
	30.2
	31.3

	7
	20.5
	21.6
	22.7
	23.8
	24.9
	26.0
	27.1
	28.3
	29.4
	30.5
	31.6
	32.8

	8
	21.8
	22.9
	24.1
	25.2
	26.3
	27.4
	28.6
	29.7
	30.8
	32.0
	33.1
	34.3

	9
	23.2
	24.3
	25.4
	26.6
	27.7
	28.9
	30.0
	31.2
	32.3
	33.5
	34.6
	35.8

	10
	24.6
	25.7
	26.9
	28.0
	29.2
	30.3
	31.5
	32.7
	33.8
	35.0
	36.2
	37.4

	11
	26.0
	27.2
	28.3
	29.5
	30.7
	31.9
	33.0
	34.2
	35.4
	36.6
	37.8
	39.0

	12
	27.5
	28.6
	29.8
	31.0
	32.2
	33.4
	34.6
	35.8
	37.0
	38.2
	39.5
	40.7

	13
	29.0
	30.2
	31.4
	32.6
	33.8
	35.0
	36.2
	37.5
	38.7
	39.9
	41.2
	42.4

	14
	30.5
	31.7
	33.0
	34.2
	35.4
	36.7
	37.9
	39.1
	40.4
	41.6
	42.9
	44.2

	15
	32.1
	33.3
	34.6
	35.8
	37.1
	38.4
	39.6
	40.9
	42.2
	43.4
	44.7
	46.0

	16
	33.7
	35.0
	36.3
	37.5
	38.8
	40.1
	41.4
	42.7
	44.0
	45.3
	46.6
	47.9

	17
	35.4
	36.7
	38.0
	39.3
	40.6
	41.9
	43.2
	44.5
	45.9
	47.2
	48.5
	49.8

	18
	37.2
	38.5
	39.8
	41.1
	42.4
	43.8
	45.1
	46.5
	47.8
	49.2
	50.5
	51.9

	19
	39.0
	40.3
	41.6
	43.0
	44.3
	45.7
	47.1
	48.4
	49.8
	51.2
	52.6
	54.0

	20
	40.8
	42.2
	43.6
	44.9
	46.3
	47.7
	49.1
	50.5
	51.9
	53.3
	54.7
	56.1

	21
	42.8
	44.1
	45.5
	46.9
	48.4
	49.8
	51.2
	52.6
	54.1
	55.5
	56.9
	58.4

	22
	44.8
	46.2
	47.6
	49.0
	50.5
	51.9
	53.4
	54.8
	56.3
	57.8
	59.3
	60.8

	23
	46.8
	48.3
	49.7
	51.2
	52.7
	54.2
	55.6
	57.1
	58.6
	60.2
	61.7
	63.2

	24
	49.0
	50.5
	52.0
	53.5
	55.0
	56.5
	58.0
	59.5
	61.1
	62.6
	64.2
	65.8


表A.397孔定量盘法MPN表（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	25
	51.2
	52.7
	54.3
	55.8
	57.3
	58.9
	60.5
	62.0
	63.6
	65.2
	66.8
	68.4

	26
	53.5
	55.1
	56.7
	58.2
	59.8
	61.4
	63.0
	64.7
	66.3
	67.9
	69.6
	71.2

	27
	56.0
	57.6
	59.2
	60.8
	62.4
	64.1
	65.7
	67.4
	69.1
	70.8
	72.5
	74.2

	28
	58.5
	60.2
	61.8
	63.5
	65.2
	66.9
	68.6
	70.3
	72.0
	73.7
	75.5
	77.3

	29
	61.2
	62.9
	64.6
	66.3
	68.0
	69.8
	71.5
	73.3
	75.1
	76.9
	78.7
	80.5

	30
	64.0
	65.7
	67.5
	69.3
	71.0
	72.9
	74.7
	76.5
	78.3
	80.2
	82.1
	84.0

	31
	66.9
	68.7
	70.5
	72.4
	74.2
	76.1
	78.0
	79.9
	81.8
	83.7
	85.7
	87.6

	32
	70.0
	71.9
	73.8
	75.7
	77.6
	79.5
	81.5
	83.5
	85.4
	87.5
	89.5
	91.5

	33
	73.3
	75.2
	77.2
	79.2
	81.2
	83.2
	85.2
	87.3
	89.3
	91.4
	93.6
	95.7

	34
	76.8
	78.8
	80.8
	82.9
	85.0
	87.1
	89.2
	91.4
	93.5
	95.7
	97.9
	100.2

	35
	80.5
	82.6
	84.7
	86.9
	89.1
	91.3
	93.5
	95.7
	98.0
	100.3
	102.6
	105.0

	36
	84.5
	86.7
	88.9
	91.2
	93.5
	95.8
	98.1
	100.5
	102.9
	105.3
	107.7
	110.2

	37
	88.8
	91.1
	93.4
	95.8
	98.2
	100.6
	103.1
	105.6
	108.1
	110.7
	113.3
	115.9

	38
	93.4
	95.8
	98.3
	100.8
	103.4
	105.9
	108.6
	111.2
	113.9
	116.6
	119.4
	122.2

	39
	98.4
	101.0
	103.6
	106.3
	109.0
	111.8
	114.6
	117.4
	120.3
	123.2
	126.1
	129.2

	40
	103.9
	106.7
	109.5
	112.4
	115.3
	118.2
	121.2
	124.3
	127.4
	130.5
	133.7
	137.0

	41
	110.0
	113.0
	116.0
	119.1
	122.2
	125.4
	128.7
	132.0
	135.4
	138.8
	142.3
	145.9

	42
	116.9
	120.1
	123.4
	126.7
	130.1
	133.6
	137.2
	140.8
	144.5
	148.3
	152.2
	156.1

	43
	124.6
	128.1
	131.7
	135.4
	139.1
	143.0
	147.0
	151.0
	155.2
	159.4
	163.8
	168.2

	44
	133.4
	137.4
	141.4
	145.5
	149.7
	154.1
	158.5
	163.1
	167.9
	172.7
	177.7
	182.9

	45
	143.9
	148.3
	152.9
	157.6
	162.4
	167.4
	172.6
	178.0
	183.5
	189.2
	195.1
	201.2

	46
	156.5
	161.6
	167.0
	172.5
	178.2
	184.2
	190.4
	196.8
	203.5
	210.5
	217.8
	225.4

	47
	172.3
	178.5
	185.0
	191.8
	198.9
	206.4
	214.2
	222.4
	231.0
	240.0
	249.5
	259.5

	48
	193.5
	201.4
	209.8
	218.7
	228.2
	238.2
	248.9
	260.3
	272.3
	285.1
	298.7
	313.0

	49
	224.7
	235.9
	248.1
	261.3
	275.5
	290.9
	307.6
	325.5
	344.8
	365.4
	387.3
	410.6


表A.497孔定量盘法MPN表（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	0
	24.3
	25.3
	26.4
	27.4
	28.4
	29.5
	30.5
	31.5
	32.6
	33.6
	34.7
	35.7

	1
	25.6
	26.6
	27.7
	28.7
	29.8
	30.8
	31.9
	32.9
	34.0
	35.0
	36.1
	37.2

	2
	26.9
	27.9
	29.0
	30.0
	31.1
	32.2
	33.2
	34.3
	35.4
	36.5
	37.5
	38.6

	3
	28.2
	29.3
	30.4
	31.4
	32.5
	33.6
	34.7
	35.8
	36.8
	37.9
	39.0
	40.1

	4
	29.6
	30.7
	31.8
	32.8
	33.9
	35.0
	36.1
	37.2
	38.3
	39.4
	40.5
	41.6

	5
	31.0
	32.1
	33.2
	34.3
	35.4
	36.5
	37.6
	38.7
	39.9
	41.0
	42.1
	43.2

	6
	32.4
	33.5
	34.7
	35.8
	36.9
	38.0
	39.2
	40.3
	41.4
	42.6
	43.7
	44.8

	7
	33.9
	35.0
	36.2
	37.3
	38.4
	39.6
	40.7
	41.9
	43.0
	44.2
	45.3
	46.5

	8
	35.4
	36.6
	37.7
	38.9
	40.0
	41.2
	42.3
	43.5
	44.7
	45.9
	47.0
	48.2

	9
	37.0
	38.1
	39.3
	40.5
	41.6
	42.8
	44.0
	45.2
	46.4
	47.6
	48.8
	50.0.

	10
	38.6
	39.7
	40.9
	42.1
	43.3
	44.5
	45.7
	46.9
	48.1
	49.3
	50.6
	51.8

	11
	40.2
	41.4
	42.6
	43.8
	45.0
	46.3
	47.5
	48.7
	49.9
	51.2
	52.4
	53.7

	12
	41.9
	43.1
	44.3
	45.6
	46.8
	48.1
	49.3
	50.6
	51.8
	53.1
	54.3
	55.6

	13
	43.6
	44.9
	46.1
	47.4
	48.6
	49.9
	51.2
	52.5
	53.7
	55.0
	56.3
	57.6

	14
	45.4
	46.7
	48.0
	49.3
	50.5
	51.8
	53.1
	54.4
	55.7
	57.0
	58.3
	59.6

	15
	47.3
	48.6
	49.9
	51.2
	52.5
	53.8
	55.1
	56.4
	57.8
	59.1
	60.4
	61.8

	16
	49.2
	50.5
	51.8
	53.2
	54.5
	55.8
	57.2
	58.5
	59.9
	61.2
	62.6
	64.0

	17
	51.2
	52.5
	53.9
	55.2
	56.6
	58.0
	59.3
	60.7
	62.1
	63.5
	64.9
	66.3

	18
	53.2
	54.6
	56.0
	57.4
	58.8
	60.2
	61.6
	63.0
	64.4
	65.8
	67.2
	68.6

	19
	55.4
	56.8
	58.2
	59.6
	61.0
	62.4
	63.9
	65.3
	66.8
	68.2
	69.7
	71.1

	20
	57.6
	59.0
	60.4
	61.9
	63.3
	64.8
	66.3
	67.7
	69.2
	70.7
	72.2
	73.7

	21
	59.9
	61.3
	62.8
	64.3
	65.8
	67.3
	68.8
	70.3
	71.8
	73.3
	74.9
	76.4

	22
	62.3
	63.8
	65.3
	66.8
	68.3
	69.8
	71.4
	72.9
	74.5
	76.1
	77.6
	79.2

	23
	64.7
	66.3
	67.8
	69.4
	71.0
	72.5
	74.1
	75.7
	77.3
	78.9
	80.5
	82.2

	24
	67.3
	68.9
	70.5
	72.1
	73.7
	75.3
	77.0
	78.6
	80.3
	81.9
	83.6
	85.2


表A.597孔定量盘法MPN表（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35

	25
	70.0
	71.7
	73.3
	75.0
	76.6
	78.3
	80.0
	81.7
	83.3
	85.1
	86.8
	88.5

	26
	72.9
	74.6
	76.3
	78.0
	79.7
	81.4
	83.1
	84.8
	86.6
	88.4
	90.1
	91.9

	27
	75.9
	77.6
	79.4
	81.1
	82.9
	84.6
	86.4
	88.2
	90.0
	91.9
	93.7
	95.5

	28
	79.0
	80.8
	82.6
	84.4
	86.3
	88.1
	89.9
	91.8
	93.7
	95.6
	97.5
	99.4

	29
	82.4
	84.2
	86.1
	87.9
	89.8
	91.7
	93.7
	95.6
	97.5
	99.5
	101.5
	103.5

	30
	85.9
	87.8
	89.7
	91.7
	93.6
	95.6
	97.6
	99.6
	101.6
	103.7
	105.7
	107.8

	31
	89.6
	91.6
	93.6
	95.6
	97.7
	99.7
	101.8
	103.9
	106.0
	108.2
	110.3
	112.5

	32
	93.6
	95.7
	97.8
	99.9
	102.0
	104.2
	106.3
	108.5
	110.7
	113.0
	115.2
	117.5

	33
	97.8
	100.0
	102.2
	104.4
	106.6
	108.9
	111.2
	113.5
	115.8
	118.2
	120.5
	122.9

	34
	102.4
	104.7
	107.0
	109.3
	111.7
	114.0
	116.4
	118.9
	121.3
	123.8
	126.3
	128.8

	35
	107.3
	109.7
	112.2
	114.6
	117.1
	119.6
	122.2
	124.7
	127.3
	129.9
	132.6
	135.3

	36
	112.7
	115.2
	117.8
	120.4
	123.0
	125.7
	128.4
	131.1
	133.9
	136.7
	139.5
	142.4

	37
	118.6
	121.3
	124.0
	126.8
	129.6
	132.4
	135.3
	138.2
	141.2
	144.2
	147.3
	150.3

	38
	125.0
	127.9
	130.8
	133.8
	136.8
	139.9
	143.0
	146.2
	149.4
	152.6
	155.9
	159.2

	39
	132.2
	135.3
	138.5
	141.7
	145.0
	148.3
	151.7
	155.1
	158.6
	162.1
	165.7
	169.4

	40
	140.3
	143.7
	147.1
	150.6
	154.2
	157.8
	161.5
	165.3
	169.1
	173.0
	177.0
	181.1

	41
	149.5
	153.2
	157.0
	160.9
	164.8
	168.9
	173.0
	177.2
	181.5
	185.8
	190.3
	194.8

	42
	160.2
	164.3
	168.6
	172.9
	177.3
	181.9
	186.5
	191.3
	196.1
	201.1
	206.2
	211.4

	43
	172.8
	177.5
	182.3
	187.3
	192.4
	197.6
	202.9
	208.4
	214.0
	219.8
	225.8
	231.8

	44
	188.2
	193.6
	199.3
	205.1
	211.0
	217.2
	223.5
	230.0
	236.7
	243.6
	250.8
	258.1

	45
	207.5
	214.1
	220.9
	227.9
	235.2
	242.7
	250.4
	258.4
	266.7
	275.3
	284.1
	293.3

	46
	233.3
	241.5
	250.0
	258.9
	268.2
	277.8
	287.8
	298.1
	308.8
	319.9
	331.4
	343.3

	47
	270.0
	280.9
	292.4
	304.4
	316.9
	330.0
	343.6
	357.8
	372.5
	387.7
	403.4
	419.8

	48
	328.2
	344.1
	360.9
	378.4
	396.8
	416.0
	436.0
	456.9
	478.6
	501.2
	524.7
	549.3

	49
	435.2
	461.1
	488.4
	517.2
	547.5
	579.4
	613.1
	648.8
	686.7
	727.0
	770.1
	816.4


表A.697孔定量盘法MPN表（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	0
	36.8
	37.8
	38.9
	40.0
	41.0
	42.1
	43.1
	44.2
	45.3
	46.3
	47.4
	48.5
	49.5

	1
	38.2
	39.3
	40.4
	41.4
	42.5
	43.6
	44.7
	45.7
	46.8
	47.9
	49.0
	50.1
	51.2

	2
	39.7
	40.8
	41.9
	43.0
	44.0
	45.1
	46.2
	47.3
	48.4
	49.5
	50.6
	51.7
	52.8

	3
	41.2
	42.3
	43.4
	44.5
	45.6
	46.7
	47.8
	48.9
	50.0
	51.2
	52.3
	53.4
	54.5

	4
	42.8
	43.9
	45.0
	46.1
	47.2
	48.3
	49.5
	50.6
	51.7
	52.9
	54.0
	55.1
	56.3

	5
	44.4
	45.5
	46.6
	47.7
	48.9
	50.0
	51.2
	52.3
	53.5
	54.6
	55.8
	56.9
	58.1

	6
	46.0
	47.1
	48.3
	49.4
	50.6
	51.7
	52.9
	54.1
	55.2
	56.4
	57.6
	58.7
	59.9

	7
	47.7
	48.8
	50.0
	51.2
	52.3
	53.5
	54.7
	55.9
	57.1
	58.3
	59.4
	60.6
	61.8

	8
	49.4
	50.6
	51.8
	53.0
	54.1
	55.3
	56.5
	57.7
	59.0
	60.2
	61.4
	62.6
	63.8

	9
	51.2
	52.4
	53.6
	54.8
	56.0
	57.2
	58.4
	59.7
	60.9
	62.1
	63.4
	64.6
	65.8

	10
	53.0
	54.2
	55.5
	56.7
	57.9
	59.2
	60.4
	61.7
	62.9
	64.2
	65.4
	66.7
	67.9

	11
	54.9
	56.1
	57.4
	58.6
	59.9
	61.2
	62.4
	63.7
	65.0
	66.3
	67.5
	68.8
	70.1

	12
	56.8
	58.1
	59.4
	60.7
	62.0
	63.2
	64.5
	65.8
	67.1
	68.4
	69.7
	71.0
	72.4

	13
	58.9
	60.2
	61.5
	62.8
	64.1
	65.4
	66.7
	68.0
	69.3
	70.7
	72.0
	73.3
	74.7

	14
	60.9
	62.3
	63.6
	64.9
	66.3
	67.6
	68.9
	70.3
	71.6
	73.0
	74.4
	75.7
	77.1

	15
	63.1
	64.5
	65.8
	67.2
	68.5
	69.9
	71.3
	72.6
	74.0
	75.4
	76.8
	78.2
	79.6

	16
	65.3
	66.7
	68.1
	69.5
	70.9
	72.3
	73.7
	75.1
	76.5
	77.9
	79.3
	80.8
	82.2

	17
	67.7
	69.1
	70.5
	71.9
	73.3
	74.8
	76.2
	77.6
	79.1
	80.5
	82.0
	83.5
	84.9

	18
	70.1
	71.5
	73.0
	74.4
	75.9
	77.3
	78.8
	80.3
	81.8
	83.3
	84.8
	86.3
	87.8

	19
	72.6
	74.1
	75.5
	77.0
	78.5
	80.0
	81.5
	83.1
	84.6
	86.1
	87.6
	89.2
	90.7

	20
	75.2
	76.7
	78.2
	79.8
	81.3
	82.8
	84.4
	85.9
	87.5
	89.1
	90.7
	92.2
	93.8

	21
	77.9
	79.5
	81.1
	82.6
	84.2
	85.8
	87.4
	89.0
	90.6
	92.2
	93.8
	95.4
	97.1

	22
	80.8
	82.4
	84.0
	85.6
	87.2
	88.9
	90.5
	92.1
	93.8
	95.5
	97.1
	98.8
	100.5

	23
	83.8
	85.4
	87.1
	88.7
	90.4
	92.1
	93.8
	95.5
	97.2
	98.9
	100.6
	102.4
	104.1

	24
	86.9
	88.6
	90.3
	92.0
	93.8
	95.5
	97.2
	99.0
	100.7
	102.5
	104.3
	106.1
	107.9


表A.797孔定量盘法MPN表（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	25
	90.2
	92.0
	93.7
	95.5
	97.3
	99.1
	100.9
	102.7
	104.5
	106.3
	108.2
	110.0
	111.9

	26
	93.7
	95.5
	97.3
	99.2
	101.0
	102.9
	104.7
	106.6
	108.5
	110.4
	112.3
	114.2
	116.2

	27
	97.4
	99.3
	101.2
	103.1
	105.0
	106.9
	108.8
	110.8
	112.7
	114.7
	116.7
	118.7
	120.7

	28
	101.3
	103.3
	105.2
	107.2
	109.2
	111.2
	113.2
	115.2
	117.3
	119.3
	121.4
	123.5
	125.6

	29
	105.5
	107.5
	109.5
	111.6
	113.7
	115.7
	117.8
	120.0
	122.1
	124.2
	126.4
	128.6
	130.8

	30
	109.9
	112.0
	114.2
	116.3
	118.5
	120.6
	122.8
	125.1
	127.3
	129.5
	131.8
	134.1
	136.4

	31
	114.7
	116.9
	119.1
	121.4
	123.6
	125.9
	128.2
	130.5
	132.9
	135.3
	137.7
	140.1
	142.5

	32
	119.8
	122.1
	124.5
	126.8
	129.2
	131.6
	134.0
	136.5
	139.0
	141.5
	144.0
	146.6
	149.1

	33
	125.4
	127.8
	130.3
	132.8
	135.3
	137.8
	140.4
	143.0
	145.6
	148.3
	150.9
	153.7
	156.4

	34
	131.4
	134.0
	136.6
	139.2
	141.9
	144.6
	147.4
	150.1
	152.9
	155.7
	158.6
	161.5
	164.4

	35
	138.0
	140.8
	143.6
	146.4
	149.2
	152.1
	155.0
	158.0
	161.0
	164.0
	167.1
	170.2
	173.3

	36
	145.3
	148.3
	151.3
	154.3
	157.3
	160.5
	163.6
	166.8
	170.0
	173.3
	176.6
	179.9
	183.3

	37
	153.5
	156.7
	159.9
	163.1
	166.5
	169.8
	173.2
	176.7
	180.2
	183.7
	187.3
	191.0
	194.7

	38
	162.6
	166.1
	169.6
	173.2
	176.8
	180.4
	184.2
	188.0
	191.8
	195.7
	199.7
	203.7
	207.7

	39
	173.1
	176.9
	180.7
	184.7
	188.7
	192.7
	196.8
	201.0
	205.3
	209.6
	214.0
	218.5
	223.0

	40
	185.2
	189.4
	193.7
	198.1
	202.5
	207.1
	211.7
	216.4
	221.1
	226.0
	231.0
	236.0
	241.1

	41
	199.5
	204.2
	209.1
	214.0
	219.1
	224.2
	229.4
	234.8
	240.2
	245.8
	251.5
	257.2
	263.1

	42
	216.7
	222.2
	227.7
	233.4
	239.2
	245.2
	251.3
	257.5
	263.8
	270.3
	276.9
	283.6
	290.5

	43
	238.1
	244.5
	251.0
	257.7
	264.6
	271.7
	278.9
	286.3
	293.8
	301.5
	309.4
	317.4
	325.7

	44
	265.6
	273.3
	281.2
	289.4
	297.8
	306.3
	315.1
	324.1
	333.3
	342.8
	352.4
	362.3
	372.4

	45
	302.6
	312.3
	322.3
	332.5
	343.0
	353.8
	364.9
	376.2
	387.9
	399.8
	412.0
	424.5
	437.4

	46
	355.5
	368.1
	381.1
	394.5
	408.3
	422.5
	437.1
	452.0
	467.4
	483.3
	499.6
	516.3
	533.5

	47
	436.6
	454.1
	472.1
	490.7
	509.9
	529.8
	550.4
	571.7
	593.8
	616.7
	640.5
	665.3
	691.0

	48
	574.8
	601.5
	629.4
	658.6
	689.3
	721.5
	755.6
	791.5
	829.7
	870.4
	913.9
	960.6
	1011.2

	49
	866.4
	920.8
	980.4
	1046.2
	1119.9
	1203.3
	1299.7
	1413.6
	1553.1
	1732.9
	1986.3
	2419.6
	>2419.6


附录B
（资料性）
97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间
表A给出了97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间。
表B.1 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	0
	0.0～3.7
	0.0～3.7
	0.3～5.6
	0.6～7.3
	1.1～8.9
	1.7～10.5
	2.3～12.1

	1
	0.1～5.5
	0.3～5.9
	0.6～7.3
	1.1～8.9
	1.7～10.5
	2.3～12.1
	3.0～13.7

	2
	0.3～7.1
	0.7～7.4
	1.2～9.0
	1.6～10.6
	2.3～12.1
	3.0～13.7
	3.7～15.3

	3
	0.7～8.9
	1.2～9.1
	1.7～10.6
	2.3～12.1
	3.0～13.7
	3.6～15.3
	4.4～16.9

	4
	1.7～9.5
	1.8～10.8
	2.4～12.2
	2.9～13.7
	3.6～15.3
	4.5～16.9
	5.2～18.5

	5
	2.3～11.9
	2.5～12.7
	2.9～13.9
	3.7～15.3
	4.3～16.9
	5.2～18.5
	6.0～20.1

	6
	2.9～13.7
	3.2～14.4
	3.7～15.3
	4.4～16.9
	5.3～18.5
	6.0～20.1
	6.8～21.7

	7
	3.6～14.9
	3.9～15.6
	4.4～16.9
	5.1～18.5
	6.1～20.1
	6.9～21.7
	7.8～22.9

	8
	4.5～16.9
	4.5～17.2
	5.2～18.6
	5.9～20.2
	6.7～21.8
	7.8～23.4
	8.7～24.6

	9
	4.7～18.4
	5.6～19.5
	6.0～20.3
	6.8～21.8
	7.6～23.4
	8.5～25.1
	9.5～26.4

	10
	5.7～20.1
	6.5～21.1
	7.1～22.0
	7.7～23.6
	8.6～25.1
	9.6～26.8
	10.6～27.5

	11
	6.8～21.4
	7.4～22.3
	7.8～23.6
	8.7～25.3
	9.7～26.8
	10.7～28.2
	11.4～29.3

	12
	7.8～23.4
	8.2～24.6
	8.8～25.7
	9.4～27.0
	10.4～28.6
	11.5～30.0
	12.6～31.2

	13
	8.5～25.1
	9.2～26.4
	9.9～27.4
	10.5～28.8
	11.6～30.4
	12.7～31.8
	13.4～33.1

	14
	9.3～26.8
	10.3～28.2
	11.0～29.2
	11.7～30.7
	12.4～32.3
	13.6～33.7
	14.8～35.0

	15
	10.1～28.6
	10.8～30.0
	11.9～30.9
	12.6～32.6
	13.7～34.1
	14.9～35.2
	15.7～36.5

	16
	11.3～30.4
	12.4～31.8
	12.7～32.6
	13.9～34.5
	14.6～35.8
	15.9～37.1
	17.2～38.5

	17
	12.1～32.2
	12.9～33.7
	14.0～35.0
	14.8～36.5
	16.1～37.7
	16.9～39.2
	18.2～40.6

	18
	13.4～33.9
	14.2～35.7
	15.4～37.1
	15.7～38.4
	17.1～39.8
	18.4～41.3
	19.2～42.7

	19
	14.4～36.1
	15.1～37.6
	16.4～39.1
	17.3～40.2
	18.1～41.8
	19.5～43.4
	20.9～44.9

	20
	15.8～38.1
	16.6～39.7
	17.5～41.2
	18.3～42.7
	19.7～44.2
	20.6～45.7
	22.1～47.2

	21
	16.8～40.1
	18.2～41.3
	18.5～43.1
	19.4～44.8
	20.8～46.4
	21.7～47.9
	23.3～49.5

	22
	17.9～42.3
	18.8～44.0
	19.6～45.5
	21.2～47.2
	22.0～48.8
	23.6～50.3
	24.5～51.3


表 B.2 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	19.0～44.4
	20.5～46.0
	21.4～47.7
	22.3～49.2
	23.9～51.0
	24.8～52.2
	25.8～53.8

	24
	20.7～46.6
	21.7～48.1
	23.3～50.1
	24.2～51.9
	25.2～53.3
	26.1～54.7
	27.1～56.4

	25
	22.0～48.9
	22.9～51.2
	23.8～52.6
	25.5～54.0
	26.5～55.9
	28.3～57.3
	29.3～59.0

	26
	23.2～52.0
	24.9～53.7
	25.9～55.4
	26.9～56.5
	27.9～58.6
	29.7～60.1
	30.7～61.8

	27
	24.5～54.5
	26.2～55.9
	27.3～57.4
	28.3～59.7
	29.3～60.8
	31.2～63.0
	32.3～64.7

	28
	25.9～57.0
	27.7～58.8
	28.7～60.7
	30.6～62.5
	30.8～63.8
	32.8～65.9
	33.9～67.5

	29
	28.1～59.8
	29.1～61.4
	30.2～63.4
	31.3～65.4
	33.3～67.2
	34.4～68.5
	35.5～70.7

	30
	29.6～62.6
	30.7～64.5
	31.8～66.6
	33.8～68.0
	34.9～70.1
	36.1～72.2
	38.3～74.0

	31
	31.1～65.5
	32.3～67.5
	34.4～69.3
	35.5～71.7
	36.7～73.7
	37.9～75.6
	39.1～77.6

	32
	32.8～69.0
	33.9～70.9
	36.1～73.0
	37.3～75.0
	38.5～77.2
	39.7～79.1
	42.1～81.2

	33
	34.5～72.3
	36.7～74.3
	38.0～76.4
	39.2～78.6
	40.5～80.6
	42.9～83.0
	44.2～85.1

	34
	37.4～75.8
	38.6～77.9
	39.9～80.0
	41.2～82.2
	43.7～84.6
	45.0～86.9
	46.4～89.2

	35
	39.4～79.5
	40.7～81.5
	42.0～83.7
	43.3～86.2
	44.6～88.6
	47.3～90.4
	48.7～93.0

	36
	41.4～83.4
	42.8～85.4
	44.1～87.8
	45.5～90.3
	46.9～92.7
	49.7～95.3
	51.1～97.5

	37
	43.6～87.4
	45.0～89.6
	46.5～92.0
	47.9～95.6
	50.7～98.3
	52.2～100.1
	53.8～102.6

	38
	46.0～91.7
	47.5～96.2
	48.9～98.5
	51.9～101.0
	53.4～102.9
	55.0～105.7
	56.6～107.7

	39
	48.5～98.5
	50.0～101.1
	53.0～103.6
	54.6～106.2
	56.3～108.8
	57.9～111.4
	59.6～113.8

	40
	51.2～103.6
	52.8～106.2
	56.0～109.0
	57.7～111.7
	59.4～114.6
	61.1～117.2
	62.9～120.2

	41
	54.1～109.0
	55.8～111.8
	57.5～114.9
	60.9～118.0
	62.8～121.0
	64.6～124.1
	66.5～126.3

	42
	57.3～115.4
	59.1～118.3
	60.9～121.9
	62.8～125.0
	66.5～128.0
	68.4～131.7
	70.4～135.3

	43
	60.7～123.1
	62.7～126.0
	64.6～129.1
	68.5～132.1
	70.5～136.7
	72.7～140.4
	74.8～143.9

	44
	64.6～130.6
	66.6～135.3
	68.7～138.7
	70.9～142.2
	75.1～145.4
	77.4～150.0
	79.8～154.0

	45
	68.8～140.4
	71.1～144.2
	73.4～148.9
	75.7～152.6
	78.1～156.6
	80.6～160.7
	83.1～165.2

	46
	71.6～151.7
	76.1～155.9
	78.7～159.9
	81.3～163.9
	83.9～168.3
	86.7～176.8
	89.5～181.9

	47
	79.3～163.7
	82.0～168.0
	84.8～177.0
	85.3～181.9
	88.2～187.2
	91.3～192.7
	97.2～198.8

	48
	83.5～181.9
	86.5～187.2
	89.7～192.9
	92.9～199.0
	99.2～206.3
	102.8～212.4
	106.7～222.4

	49
	88.7～203.4
	92.1～209.3
	98.7～219.3
	102.6～228.4
	106.8～235.5
	111.2～243.4
	115.9～260.5


表 B.3 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	0
	2.9～13.7
	3.7～15.3
	4.5～15.8
	5.2～16.9
	5.9～18.5
	6.9～20.1
	7.8～21.2

	1
	3.7～15.3
	4.3～16.2
	5.2～17.2
	6.0～18.5
	6.8～20.1
	7.6～21.7
	8.7～22.2

	2
	4.4～16.9
	5.3～17.8
	6.0～18.6
	6.8～20.1
	7.7～21.7
	8.5～22.9
	9.4～24.0

	3
	5.1～18.3
	6.1～18.8
	6.9～20.2
	7.7～21.8
	8.6～23.4
	9.5～24.1
	10.2～25.3

	4
	5.9～19.5
	6.9～20.5
	7.8～21.8
	8.7～23.4
	9.6～24.6
	10.3～25.7
	10.9～26.9

	5
	6.8～21.2
	7.6～21.9
	8.5～23.4
	9.4～25.1
	10.4～26.4
	11.0～27.0
	11.7～28.6

	6
	7.7～22.2
	8.6～23.6
	9.5～25.1
	10.5～26.8
	11.1～27.5
	11.8～28.8
	12.5～30.4

	7
	8.7～24.0
	9.6～25.3
	10.6～26.9
	11.6～28.2
	12.3～29.3
	12.6～30.5
	13.7～31.9

	8
	9.7～25.7
	10.4～26.9
	11.4～28.6
	12.4～30.0
	13.1～30.7
	13.9～32.3
	14.6～33.8

	9
	10.5～27.0
	11.5～28.6
	12.6～30.4
	13.3～31.2
	14.0～32.6
	14.7～34.2
	15.9～35.2

	10
	11.6～28.8
	12.7～30.4
	13.4～31.8
	14.1～33.1
	14.9～34.5
	16.1～35.7
	16.8～37.1

	11
	12.4～30.7
	13.6～32.3
	14.3～33.8
	15.5～35.0
	15.8～36.1
	17.0～37.7
	18.3～39.1

	12
	13.7～32.6
	14.9～34.2
	15.7～35.2
	15.9～36.5
	17.2～38.1
	18.0～39.2
	19.3～40.6

	13
	14.6～34.5
	15.8～35.7
	16.6～37.1
	17.4～38.5
	18.2～39.9
	19.5～41.3
	20.3～42.7

	14
	16.0～36.1
	16.8～37.7
	17.6～39.1
	18.4～40.6
	19.7～41.8
	20.6～43.4
	22.0～44.4

	15
	17.0～38.1
	17.8～39.7
	18.6～41.2
	19.4～42.3
	20.8～44.0
	21.6～44.9
	23.1～46.5

	16
	18.0～40.2
	18.8～41.6
	19.6～42.7
	21.0～44.4
	21.9～45.7
	23.4～47.2
	24.3～48.8

	17
	19.0～42.0
	20.4～43.4
	21.3～44.9
	22.2～46.5
	27.3～48.0
	24.6～49.5
	25.5～51.0

	18
	20.7～44.2
	21.6～45.7
	22.4～47.2
	23.3～48.8
	24.9～50.3
	25.8～51.2
	26.7～52.8

	19
	21.8～46.5
	22.7～48.0
	23.6～49.5
	25.2～51.0
	26.1～52.0
	27.0～53.7
	27.9～55.4

	20
	23.0～48.8
	23.9～50.3
	25.5～51.2
	26.4～52.8
	27.4～54.5
	28.3～56.2
	30.1～57.6

	21
	24.2～51.0
	25.8～52.0
	26.8～53.7
	27.7～55.4
	28.7～57.1
	30.5～58.6
	31.5～60.1

	22
	26.2～52.9
	27.1～54.5
	28.1～56.2
	29.1～58.0
	30.9～59.7
	31.9～60.8
	32.9～62.5

	23
	26.7～55.4
	28.5～57.1
	29.5～58.9
	30.5～60.2
	32.3～61.8
	33.4～63.6
	34.4～65.4

	24
	28.9～58.0
	29.9～59.8
	30.9～61.3
	32.8～63.0
	33.9～64.7
	34.9～66.1
	36.0～67.8


表B.4 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	25
	30.3～60.7
	31.3～62.5
	33.3～64.2
	34.4～66.0
	35.4～67.3
	36.5～69.0
	37.6～70.7

	26
	31.8～63.5
	32.8～65.4
	34.9～66.6
	36.0～68.5
	37.1～70.4
	38.2～72.2
	40.4～73.7

	27
	33.3～66.1
	35.4～67.8
	36.5～69.7
	37.6～71.7
	38.8～73.4
	41.0～75.0
	42.2～77.2

	28
	35.0～69.1
	37.1～71.0
	38.2～73.0
	39.4～74.4
	41.7～76.4
	41.7～77.9
	44.1～80.0

	29
	36.6～72.3
	38.8～74.1
	40.0～75.9
	41.2～77.8
	42.4～79.5
	44.8～81.4
	46.0～83.3

	30
	39.5～75.8
	40.7～77.6
	41.9～79.5
	43.1～81.4
	45.6～83.3
	46.8～85.3
	48.1～87.3

	31
	41.4～79.5
	42.6～81.4
	43.9～83.3
	46.4～85.3
	47.7～87.3
	49.0～89.5
	50.3～91.6

	32
	43.4～83.3
	44.7～85.3
	46.0～87.3
	48.6～89.5
	49.9～91.6
	51.3～93.9
	52.6～94.6

	33
	45.5～87.2
	46.8～89.2
	49.5～91.6
	50.9～93.9
	52.3～94.6
	53.7～96.2
	55.1～98.5

	34
	47.7～91.5
	50.5～93.8
	50.5～94.6
	51.9～96.2
	54.8～98.5
	56.2～101.0
	57.7～103.6

	35
	50.1～94.6
	51.5～96.4
	53.0～98.8
	55.9～101.2
	57.4～103.6
	59.0～106.2
	60.5～109.0

	36
	52.6～99.5
	54.1～101.4
	55.6～103.8
	58.7～106.4
	60.3～109.1
	61.9～111.8
	63.5～114.7

	37
	55.3～104.5
	56.9～107.0
	60.0～109.4
	61.7～112.2
	63.3～114.9
	65.0～117.5
	66.7～120.2

	38
	58.2～110.3
	59.8～112.8
	63.2～115.4
	64.9～118.3
	66.6～121.0
	68.4～123.1
	70.2～126.0

	39
	61.3～115.5
	63.0～119.2
	66.6～121.6
	68.4～124.2
	70.2～127.6
	72.1～130.6
	74.0～133.7

	40
	66.5～123.1
	66.5～125.4
	70.2～128.9
	72.2～132.1
	74.1～135.0
	76.1～137.0
	78.2～140.4

	41
	68.4～130.5
	72.3～133.7
	74.3～136.1
	76.4～139.3
	78.5～142.7
	80.6～146.2
	82.8～149.1

	42
	72.5～138.2
	74.6～142.1
	78.8～145.4
	81.0～148.8
	83.3～151.7
	85.6～155.9
	87.9～159.8

	43
	77.0～147.2
	79.3～151.7
	81.6～155.5
	86.3～158.2
	88.7～163.3
	91.2～167.8
	93.8～172.1

	44
	82.2～158.1
	84.7～162.7
	87.2～167.2
	92.2～172.0
	95.0～174.4
	95.1～177.9
	97.9～182.9

	45
	85.7～170.1
	90.8～176.4
	93.6～180.4
	96.5～184.0
	99.5～190.0
	102.6～195.0
	105.7～199.9

	46
	92.4～186.9
	98.1～192.3
	101.3～196.8
	104.6～201.1
	108.0～207.8
	111.6～215.4
	115.2～220.6

	47
	100.5～204.8
	104.0～211.8
	107.7～218.7
	111.4～226.4
	115.4～234.0
	119.5～242.2
	123.8～250.5

	48
	110.7～229.7
	114.9～238.0
	119.4～245.0
	124.0～257.8
	125.3～268.8
	130.4～279.5
	135.7～284.0

	49
	120.8～270.3
	126.1～281.0
	128.0～292.9
	137.9～306.9
	140.2～320.9
	147.0～343.5
	159.0～360.0


表B.5 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	0
	8.6～21.9
	9.0～23.4
	9.6～24.9
	10.5～25.7
	11.5～26.9
	12.5～28.6
	13.2～29.3

	1
	9.4～23.6
	9.7～25.1
	10.6～26.4
	11.6～27.0
	12.6～28.6
	13.3～30.0
	14.0～30.7

	2
	9.8～25.1
	10.4～26.8
	11.4～27.5
	12.4～28.8
	13.5～30.4
	14.1～31.2
	14.8～32.6

	3
	10.5～26.9
	11.5～28.2
	12.5～29.2
	13.6～30.4
	14.3～31.8
	15.0～32.7
	15.7～34.2

	4
	11.6～28.6
	12.6～29.3
	13.7～30.7
	14.8～32.2
	15.1～33.1
	15.8～34.5
	17.0～35.7

	5
	12.4～30.0
	13.4～31.2
	14.6～32.3
	15.7～33.8
	16.0～35.0
	17.2～36.1
	17.9～37.5

	6
	13.6～31.8
	14.7～32.6
	15.9～34.2
	16.6～35.2
	17.4～36.5
	18.1～37.8
	19.4～39.1

	7
	14.9～33.1
	15.6～34.5
	16.8～35.7
	17.5～37.1
	18.3～38.1
	19.6～39.7
	20.4～40.6

	8
	15.7～35.0
	17.0～36.1
	17.7～37.7
	18.5～38.5
	19.2～40.2
	20.6～41.3
	21.4～42.7

	9
	17.1～36.5
	17.9～38.1
	18.7～39.2
	19.5～40.6
	20.8～41.8
	21.6～43.2
	22.4～44.4

	10
	18.1～38.5
	18.9～39.7
	19.7～41.2
	21.0～42.3
	21.8～43.4
	23.3～44.9
	23.5～46.5

	11
	19.1～40.2
	19.9～41.6
	20.7～42.7
	22.1～44.2
	23.6～45.7
	23.7～46.8
	25.2～48.0

	12
	20.1～42.0
	21.5～43.4
	22.3～44.9
	23.2～46.2
	24.7～47.2
	24.8～48.8
	26.4～50.3

	13
	21.8～44.2
	22.6～45.6
	23.4～46.6
	25.0～48.0
	25.8～49.5
	26.7～51.0
	27.6～52.0

	14
	22.9～45.8
	23.7～47.2
	24.6～48.8
	26.1～50.3
	27.0～51.2
	27.9～52.8
	28.8～54.5

	15
	24.0～48.0
	24.9～49.5
	26.4～51.0
	27.3～52.0
	28.2～53.7
	29.1～55.2
	30.9～56.2

	16
	25.2～50.3
	26.8～51.2
	27.7～52.8
	28.6～54.5
	29.5～55.9
	30.4～57.1
	32.2～58.6

	17
	26.4～52.0
	28.0～53.7
	28.9～55.4
	29.9～56.4
	30.8～58.0
	32.6～59.7
	33.6～60.8

	18
	27.6～54.5
	29.3～56.1
	30.3～57.4
	31.2～58.9
	33.0～60.2
	34.0～61.8
	35.0～63.4

	19
	29.7～57.0
	30.7～58.0
	31.6～59.8
	32.6～61.3
	34.5～62.6
	35.5～64.2
	36.5～66.0

	20
	31.1～59.0
	32.0～60.7
	33.0～62.5
	34.9～63.6
	36.0～65.4
	37.0～66.6
	38.0～68.5

	21
	32.5～61.6
	33.5～63.0
	35.4～64.7
	36.5～66.1
	37.5～67.8
	38.5～69.2
	39.6～70.9

	22
	33.9～64.2
	35.0～66.0
	37.0～67.3
	38.0～69.0
	39.1～70.4
	40.2～72.2
	41.2～73.7

	23
	35.5～66.6
	37.5～68.5
	38.6～70.3
	39.7～71.7
	40.8～73.4
	41.9～75.0
	43.0～76.4

	24
	38.1～69.7
	39.2～71.0
	40.3～73.0
	41.4～74.4
	42.5～75.9
	44.8～77.8
	45.9～79.5


表B.6 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	25
	39.7～72.4
	40.9～74.0
	42.0～75.9
	43.1～77.6
	45.5～79.5
	46.7～81.2
	47.8～83.0

	26
	41.5～75.7
	42.7～77.6
	43.8～79.2
	45.0～80.8
	46.2～82.7
	48.6～84.2
	49.8～85.4

	27
	43.3～78.6
	44.5～80.6
	45.7～82.3
	46.9～83.7
	49.4～85.3
	50.7～87.3
	51.9～89.5

	28
	45.3～81.5
	46.5～83.4
	47.7～85.3
	50.3～87.3
	51.6～89.5
	52.8～91.6
	54.1～93.9

	29
	47.3～85.3
	48.6～87.3
	51.2～89.5
	51.1～91.6
	53.8～93.9
	55.1～94.6
	56.5～96.2

	30
	49.4～89.5
	50.7～91.6
	52.0～93.9
	54.8～94.6
	56.1～96.2
	57.5～98.6
	58.9～101.0

	31
	51.7～93.9
	53.0～94.6
	55.8～96.2
	57.2～98.5
	58.6～101.0
	60.1～103.6
	61.5～105.7

	32
	54.0～96.2
	56.9～98.5
	58.4～101.0
	59.8～103.6
	61.3～106.2
	62.8～108.0
	64.3～109.4

	33
	58.1～101.0
	59.5～103.6
	61.0～106.2
	62.6～108.3
	64.1～110.3
	65.6～112.2
	67.2～114.9

	34
	60.8～106.2
	62.3～108.8
	63.9～111.1
	65.5～112.8
	67.1～115.1
	68.7～118.0
	70.3～120.4

	35
	62.1～111.4
	65.3～113.8
	67.0～115.4
	68.6～118.3
	70.3～121.2
	72.0～123.1
	73.7～126.0

	36
	66.9～116.4
	68.6～119.2
	70.3～121.8
	72.0～124.2
	73.8～127.1
	75.5～129.1
	77.3～132.1

	37
	70.3～121.9
	72.0～125.0
	73.8～127.6
	75.7～130.6
	77.5～133.7
	79.4～135.3
	83.4～138.7

	38
	73.9～128.9
	75.8～132.1
	77.7～135.0
	79.7～137.0
	81.6～140.4
	83.6～143.0
	85.6～146.2

	39
	75.9～135.3
	77.9～138.7
	82.0～142.2
	84.0～145.4
	86.1～148.2
	88.3～151.7
	92.8～154.7

	40
	80.2～144.0
	84.5～147.9
	86.7～150.0
	88.9～154.0
	91.1～156.6
	95.9～159.9
	95.8～163.7

	41
	87.2～152.6
	89.6～156.1
	91.9～159.8
	94.3～163.7
	94.2～168.0
	99.2～172.4
	101.8～174.4

	42
	92.8～163.7
	95.3～168.0
	95.3～172.4
	97.8～174.4
	103.1～177.0
	105.9～182.0
	108.7～187.2

	43
	96.5～174.4
	99.2～177.0
	101.9～182.0
	107.5～187.2
	110.5～192.9
	113.5～197.7
	116.7～200.4

	44
	103.5～187.8
	106.6～193.2
	109.7～199.0
	115.9～203.5
	119.2～209.3
	122.7～213.8
	126.2～219.3

	45
	112.0～206.2
	115.4～212.3
	119.0～215.7
	122.6～222.7
	126.4～228.5
	130.3～235.5
	134.4～243.1

	46
	119.0～227.9
	123.0～235.5
	130.5～243.1
	134.9～251.4
	135.7～254.1
	144.2～260.8
	149.1～270.3

	47
	131.9～256.3
	136.7～264.5
	141.8～273.3
	147.1～283.1
	152.7～294.4
	158.5～303.3
	169.2～315.5

	48
	145.5～301.1
	151.7～314.5
	158.2～323.1
	165.2～340.8
	172.6～350.2
	175.4～365.2
	183.5～382.9

	49
	162.3～371.9
	170.9～398.5
	185.7～416.8
	190.4～446.1
	195.3～471.2
	206.6～498.1
	218.9～520.7


表B.7 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	0
	13.9～30.5
	14.5～31.8
	15.7～33.1
	16.4～34.2
	17.6～35.2
	18.3～36.5
	19.5～37.7

	1
	14.7～32.3
	15.8～33.1
	17.0～34.5
	17.2～35.7
	18.4～37.1
	19.2～38.1
	20.5～39.2

	2
	16.0～33.8
	17.2～35.0
	17.9～36.1
	18.1～37.1
	19.4～38.5
	20.7～39.7
	21.4～40.6

	3
	16.8～35.2
	18.1～36.5
	18.8～37.7
	19.6～39.1
	20.9～40.2
	21.6～41.3
	22.4～42.7

	4
	18.3～37.1
	19.0～38.1
	19.8～39.2
	20.5～40.6
	21.9～41.8
	22.6～42.8
	23.4～44.2

	5
	19.2～38.5
	20.0～39.9
	20.7～41.2
	22.1～42.3
	22.9～43.4
	23.7～44.9
	24.4～45.8

	6
	20.2～40.2
	20.9～41.6
	22.3～42.7
	23.1～44.2
	23.9～45.2
	24.7～46.5
	26.2～47.9

	7
	21.2～42.0
	21.9～43.4
	23.4～44.4
	24.2～45.7
	25.0～47.2
	26.5～48.3
	27.3～49.5

	8
	22.2～44.0
	23.6～44.9
	24.4～46.5
	25.2～47.8
	26.1～48.8
	27.6～50.3
	28.5～51.2

	9
	23.2～45.7
	24.7～47.2
	25.5～48.0
	26.3～49.5
	27.9～51.0
	28.8～52.0
	29.6～53.7

	10
	25.0～47.5
	25.8～48.8
	26.6～50.3
	28.2～51.2
	29.1～52.8
	30.0～54.1
	30.9～55.4

	11
	26.1～49.5
	26.9～51.0
	28.6～52.0
	29.4～53.7
	30.3～54.6
	31.2～56.2
	32.1～57.4

	12
	27.3～51.2
	28.9～52.8
	29.8～54.4
	30.7～55.4
	31.6～57.0
	32.5～58.0
	33.4～59.7

	13
	28.5～53.7
	30.1～54.7
	31.1～56.2
	32.0～57.6
	32.9～58.9
	34.7～60.2
	35.6～61.6

	14
	30.5～55.4
	31.4～57.1
	32.4～58.6
	33.3～59.8
	35.1～61.3
	36.1～62.5
	37.0～64.0

	15
	31.8～58.0
	32.8～59.0
	33.7～60.7
	35.6～61.8
	36.5～63.5
	37.5～64.7
	38.5～66.1

	16
	33.2～60.1
	34.1～61.5
	35.1～63.0
	37.0～64.2
	38.0～66.0
	39.0～67.3
	40.0～68.5

	17
	34.6～62.5
	35.5～63.6
	37.5～65.4
	38.5～66.6
	39.5～68.4
	40.5～69.7
	41.5～71.0

	18
	36.0～64.7
	38.0～66.1
	39.0～67.8
	40.0～69.1
	41.1～70.7
	42.1～72.2
	43.1～73.7

	19
	37.5～67.3
	39.5～69.0
	40.6～70.4
	41.6～71.7
	42.7～73.4
	43.7～75.0
	44.8～76.4

	20
	40.1～69.7
	41.1～71.5
	42.2～73.0
	43.3～74.4
	44.4～75.9
	45.5～77.6
	47.8～79.3

	21
	41.7～72.4
	42.8～74.0
	43.9～75.8
	45.0～77.6
	46.1～79.2
	48.5～80.6
	49.6～81.7

	22
	43.5～75.7
	44.6～77.2
	45.7～78.6
	46.8～80.0
	47.9～81.5
	50.4～83.3
	51.5～85.3

	23
	45.2～77.9
	46.4～79.5
	47.5～81.4
	48.7～83.3
	51.1～85.3
	51.0～86.9
	53.5～87.8

	24
	47.1～81.4
	48.3～83.3
	49.4～85.1
	50.6～86.3
	53.2～87.7
	54.4～89.5
	55.6～91.6


表 B.8 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	25
	49.0～84.6
	50.2～86.2
	51.5～87.4
	54.0～89.5
	55.3～91.6
	56.6～93.9
	57.8～94.6

	26
	51.1～87.3
	52.3～89.5
	55.0～91.6
	54.8～93.9
	57.5～94.6
	58.8～96.2
	60.1～98.6

	27
	53.2～91.6
	55.9～93.9
	55.8～94.6
	58.5～96.2
	59.9～98.6
	61.2～101.0
	62.6～102.5

	28
	55.5～94.6
	56.8～96.2
	59.6～98.6
	61.0～101.0
	62.4～102.8
	63.7～103.9
	65.1～106.2

	29
	57.8～98.6
	60.7～101.0
	62.1～103.3
	63.5～104.7
	65.0～106.4
	66.4～109.0
	67.8～111.1

	30
	60.3～103.6
	63.3～105.0
	64.8～106.4
	66.2～109.0
	67.7～111.4
	69.2～112.9
	70.7～115.1

	31
	63.0～107.0
	66.1～109.1
	67.6～111.8
	69.1～113.8
	70.7～115.4
	72.2～118.0
	73.8～120.4

	32
	65.8～111.8
	69.0～114.7
	70.6～116.4
	72.2～118.3
	73.8～121.2
	75.4～123.1
	77.0～125.1

	33
	70.5～117.5
	72.2～119.2
	73.8～121.8
	75.5～124.2
	77.2～126.0
	78.8～128.9
	80.6～130.6

	34
	73.8～121.9
	75.5～125.0
	77.3～127.3
	79.0～129.4
	80.8～132.1
	84.6～135.0
	84.3～137.0

	35
	75.4～128.2
	79.2～130.6
	81.0～133.7
	82.8～135.3
	84.7～138.7
	86.5～140.7
	88.4～144.0

	36
	81.2～135.0
	83.1～137.0
	85.0～140.4
	87.0～142.7
	88.9～145.4
	93.2～148.2
	95.2～151.7

	37
	83.2～142.1
	87.4～144.2
	89.4～147.9
	91.5～150.0
	93.6～152.6
	95.7～155.9
	97.8～159.5

	38
	90.0～148.9
	92.1～152.3
	94.3～155.5
	96.5～158.7
	98.7～161.3
	103.5～163.9
	105.9～168.0

	39
	95.0～158.2
	94.9～160.7
	99.6～163.7
	102.0～168.0
	104.4～172.4
	106.8～174.4
	109.3～177.0

	40
	98.1～168.0
	103.2～172.4
	105.7～174.4
	108.2～177.0
	110.8～181.9
	113.5～186.9
	119.2～190.0

	41
	107.1～177.0
	107.0～181.9
	109.7～187.2
	115.3～190.1
	118.2～194.0
	121.1～198.9
	124.1～203.5

	42
	111.5～192.3
	114.4～195.0
	120.5～200.4
	123.6～205.3
	126.8～209.3
	130.0～213.8
	133.4～219.3

	43
	119.9～206.2
	123.1～212.3
	126.5～215.7
	133.3～221.8
	133.5～227.0
	140.7～233.7
	144.5～238.0

	44
	129.9～226.4
	133.6～229.7
	137.5～235.5
	141.5～243.1
	145.6～251.4
	153.7～254.1
	158.2～260.5

	45
	142.3～251.4
	146.7～254.1
	151.3～260.5
	156.1～270.3
	161.0～279.8
	170.4～283.1
	175.8～294.4

	46
	154.2～281.0
	159.5～290.4
	169.5～296.2
	175.4～306.9
	176.9～315.5
	188.0～328.6
	194.7～340.8

	47
	175.8～328.6
	177.9～340.8
	185.0～343.5
	197.7～360.0
	205.8～378.3
	214.2～388.4
	217.0～401.8

	48
	197.7～398.8
	207.1～423.2
	217.0～439.5
	233.9～448.0
	245.3～472.5
	257.3～498.7
	262.4～526.2

	49
	231.9～555.5
	245.9～567.0
	260.6～618.9
	276.2～650.0
	292.7～687.9
	310.0～721.5
	338.4～763.6


表B.9 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	0
	19.7～38.6
	21.0～39.9
	21.7～41.2
	22.5～42.3
	23.9～43.4
	24.6～44.4
	25.4～45.7

	1
	21.2～40.6
	22.0～41.6
	22.7～42.7
	23.5～44.0
	24.9～44.9
	25.7～46.4
	26.4～47.2

	2
	22.2～42.0
	23.6～43.4
	24.4～44.4
	25.1～45.7
	25.9～46.6
	26.7～48.0
	28.2～48.9

	3
	23.2～43.6
	24.6～44.9
	25.4～46.2
	26.2～47.2
	27.0～48.6
	27.8～49.5
	29.3～51.0

	4
	24.9～45.6
	25.7～46.5
	26.5～48.0
	27.3～48.8
	28.1～50.3
	29.7～51.2
	30.5～52.8

	5
	25.9～47.2
	26.7～48.5
	27.6～49.5
	28.4～51.0
	29.2～52.0
	30.8～53.3
	31.7～54.5

	6
	27.0～48.8
	27.9～50.3
	28.7～51.2
	29.5～52.8
	31.1～53.8
	32.0～55.4
	32.9～56.2

	7
	28.2～51.0
	29.0～52.0
	30.6～53.5
	31.5～54.5
	32.4～55.9
	33.2～57.1
	34.1～58.3

	8
	29.3～52.8
	30.2～53.8
	31.8～55.4
	32.7～56.4
	33.6～58.0
	34.5～59.0
	35.4～60.2

	9
	30.5～54.5
	32.2～56.1
	33.1～57.1
	34.0～58.6
	34.9～59.8
	35.8～61.2
	36.7～62.5

	10
	31.7～56.8
	33.5～58.0
	34.4～59.1
	35.3～60.7
	36.2～61.8
	37.1～63.0
	39.0～64.5

	11
	33.9～58.9
	34.8～60.1
	35.7～61.3
	36.6～62.6
	38.5～64.2
	39.5～65.4
	40.4～66.6

	12
	35.2～60.8
	36.1～62.5
	37.1～63.6
	38.0～64.7
	40.0～66.1
	40.9～67.7
	41.9～69.0

	13
	36.6～63.0
	37.5～64.4
	38.5～66.0
	39.4～67.3
	41.4～68.5
	42.4～69.7
	43.4～71.0

	14
	38.0～65.4
	39.0～66.6
	41.0～67.9
	42.0～69.6
	43.0～70.9
	44.0～72.3
	45.0～73.7

	15
	39.5～67.8
	40.5～69.0
	41.4～70.4
	43.5～72.0
	44.6～73.4
	45.6～74.7
	46.6～75.9

	16
	41.0～70.3
	43.1～71.7
	44.1～73.0
	45.2～74.4
	46.2～75.9
	47.3～77.6
	48.3～78.9

	17
	42.6～72.4
	44.7～74.0
	45.8～75.7
	46.8～77.2
	47.9～78.6
	49.0～79.8
	51.3～81.4

	18
	45.3～75.1
	46.4～76.6
	47.5～77.9
	48.6～79.5
	49.7～81.4
	50.8～83.0
	53.2～84.2

	19
	47.1～77.8
	48.2～79.5
	49.3～81.2
	50.4～82.7
	51.5～83.7
	54.0～85.3
	53.7～87.3

	20
	48.9～80.8
	50.0～82.3
	51.1～83.4
	52.3～85.3
	53.4～87.3
	55.9～88.7
	57.1～89.6

	21
	50.7～83.4
	51.9～85.3
	53.1～87.2
	54.2～88.6
	56.8～89.5
	58.0～91.6
	59.2～93.9

	22
	52.7～87.0
	53.9～88.2
	55.1～89.5
	56.3～91.6
	58.9～93.9
	60.2～94.6
	61.4～96.1

	23
	54.7～89.5
	56.0～91.6
	57.2～93.9
	58.4～94.6
	61.2～96.1
	62.4～98.6
	63.7～100.4

	24
	56.9～93.9
	58.1～94.6
	60.9～96.1
	62.2～98.6
	63.5～100.6
	64.8～101.5
	66.1～103.6


表B.10 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34

	25
	59.1～96.1
	60.4～98.6
	61.7～101.0
	64.6～101.6
	65.9～103.6
	67.3～106.2
	68.6～107.3

	26
	61.5～101.0
	62.8～102.2
	64.1～103.6
	67.1～106.2
	68.5～108.0
	69.9～109.4
	71.3～111.8

	27
	63.9～103.8
	65.3～106.2
	68.4～108.3
	69.8～109.6
	71.2～111.8
	72.7～113.8
	74.1～115.4

	28
	66.5～108.8
	68.0～110.3
	71.1～112.2
	72.6～114.7
	74.1～116.4
	75.6～118.3
	77.1～120.4

	29
	69.3～112.8
	72.6～114.9
	74.1～116.9
	75.6～119.2
	77.2～121.2
	78.7～123.1
	80.3～125.0

	30
	74.1～117.5
	75.6～119.2
	77.2～121.8
	78.8～124.2
	80.4～126.0
	82.0～128.2
	83.6～130.6

	31
	75.4～121.9
	78.9～124.7
	80.5～127.1
	82.2～128.9
	83.9～131.5
	85.6～133.7
	87.3～135.3

	32
	78.7～127.6
	82.4～130.5
	84.1～132.1
	85.8～135.0
	87.6～137.0
	89.4～139.5
	91.1～142.1

	33
	84.4～133.7
	86.1～135.3
	88.0～138.7
	89.8～140.5
	91.6～143.0
	95.8～145.9
	95.3～148.2

	34
	86.1～139.5
	90.2～142.2
	92.1～145.0
	94.0～147.9
	96.0～150.0
	97.9～152.6
	102.4～155.5

	35
	92.6～146.2
	94.6～148.9
	96.6～152.0
	98.7～154.7
	100.7～157.0
	102.8～159.9
	107.5～163.6

	36
	94.9～154.0
	99.4～156.6
	101.6～159.8
	103.7～163.1
	105.9～165.2
	110.8～168.0
	110.4～172.4

	37
	102.5～162.7
	104.8～164.6
	107.0～168.0
	109.3～172.4
	111.7～174.4
	114.1～177.0
	116.5～181.9

	38
	105.6～172.4
	110.7～174.4
	113.1～177.0
	115.6～181.9
	118.1～185.4
	120.7～187.3
	123.3～192.2

	39
	114.7～181.9
	117.3～185.5
	120.0～187.8
	122.7～192.8
	125.4～196.8
	128.2～200.4
	131.1～203.8

	40
	119.0～193.1
	124.8～197.7
	127.8～200.4
	130.8～205.9
	133.8～209.3
	136.9～213.8
	140.0～219.3

	41
	130.4～206.2
	133.6～212.3
	133.4～215.7
	140.1～221.8
	143.5～226.4
	147.0～229.7
	150.5～235.5

	42
	136.8～222.7
	140.3～228.5
	147.5～234.0
	151.3～238.0
	155.1～243.1
	159.1～251.4
	163.1～254.1

	43
	148.4～243.1
	152.4～251.4
	160.5～254.1
	160.8～260.5
	169.3～269.7
	173.9～273.3
	178.6～281.0

	44
	162.8～270.3
	167.5～274.9
	172.4～282.2
	177.5～290.4
	187.3～296.2
	188.0～305.1
	198.4～314.5

	45
	176.8～302.0
	187.2～310.9
	193.2～318.2
	199.4～328.6
	205.8～340.8
	212.4～343.5
	219.2～360.0

	46
	201.6～343.5
	208.9～360.0
	216.4～372.2
	230.0～382.9
	232.2～398.6
	246.8～405.3
	255.7～423.0

	47
	232.1～423.0
	248.2～439.5
	251.7～446.2
	262.0～471.2
	280.1～495.6
	299.1～498.7
	295.5～526.2

	48
	275.1～555.5
	296.6～556.7
	310.9～586.6
	334.6～618.9
	341.2～652.5
	357.3～687.9
	374.1～700.1

	49
	358.2～804.5
	379.1～847.2
	401.2～879.2
	424.5～941.5
	449.3～974.4
	475.7～1048.9
	549.0～1094.0


表B.11 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	0
	26.2～46.8
	27.7～48.0
	28.5～49.0
	29.2～50.3
	30.0～51.2
	30.8～52.8
	31.6～53.7

	1
	27.9～48.8
	28.7～49.6
	29.5～51.0
	30.4～52.0
	31.2～53.1
	32.8～54.5
	33.6～55.4

	2
	29.0～50.3
	29.9～51.2
	30.7～52.8
	31.5～53.7
	32.3～54.9
	34.0～56.2
	34.8～57.1

	3
	30.2～52.0
	31.0～53.2
	31.8～54.5
	32.6～55.4
	34.3～57.0
	35.2～58.0
	36.0～59.0

	4
	31.3～53.7
	32.2～55.2
	33.0～56.2
	34.7～57.4
	35.6～58.6
	36.4～59.8
	37.3～60.9

	5
	32.5～55.7
	33.4～57.0
	35.1～58.0
	36.0～59.3
	36.8～60.7
	37.7～61.8
	38.6～63.0

	6
	33.7～57.6
	35.5～58.9
	36.4～60.1
	37.2～61.3
	38.1～62.5
	39.0～63.6
	39.9～64.8

	7
	35.0～59.7
	36.8～60.8
	37.7～61.9
	38.6～63.4
	39.5～64.7
	40.4～66.0
	41.3～67.3

	8
	36.3～61.6
	38.1～63.0
	39.0～64.2
	39.9～65.4
	40.9～66.6
	41.8～67.8
	43.8～69.1

	9
	38.6～63.6
	39.5～64.7
	40.4～66.1
	41.3～67.5
	42.3～69.0
	44.3～70.3
	45.3～71.5

	10
	40.0～66.0
	40.9～67.3
	41.8～68.5
	42.8～69.7
	43.7～71.0
	45.8～72.3
	46.8～73.7

	11
	41.4～67.8
	42.4～69.2
	43.3～70.7
	45.4～72.2
	45.2～73.4
	47.4～74.5
	48.4～75.9

	12
	42.9～70.4
	43.9～71.7
	44.8～73.0
	47.0～74.4
	48.0～75.8
	49.0～77.2
	50.0～78.6

	13
	44.4～72.4
	45.4～74.0
	46.4～75.7
	48.6～76.9
	49.6～77.9
	50.7～79.5
	51.7～81.2

	14
	46.0～75.0
	47.0～76.4
	49.3～77.8
	50.3～79.5
	51.4～80.8
	52.4～82.1
	53.5～83.3

	15
	47.7～77.6
	48.7～79.2
	51.0～80.6
	52.1～81.5
	53.1～83.3
	54.2～85.1
	55.3～86.2

	16
	49.4～80.0
	50.4～81.4
	52.8～83.3
	53.9～84.8
	55.0～85.9
	56.1～87.3
	57.2～89.5

	17
	51.1～83.3
	53.5～84.6
	54.6～85.4
	55.8～87.3
	56.9～89.4
	58.0～90.3
	59.1～91.6

	18
	53.0～85.3
	55.4～87.3
	56.6～89.2
	57.7～90.0
	58.9～91.6
	60.0～93.9
	61.2～94.6

	19
	56.3～89.1
	57.4～89.8
	58.6～91.6
	59.8～93.9
	60.9～94.6
	62.1～96.1
	64.9～98.6

	20
	58.3～91.6
	59.5～93.9
	60.7～94.6
	61.9～96.1
	63.1～98.6
	64.3～99.5
	65.5～101.0

	21
	60.4～94.6
	61.7～96.1
	62.9～98.6
	64.1～99.8
	65.4～101.0
	68.2～103.6
	69.5～104.7

	22
	62.7～98.6
	63.9～100.1
	65.2～101.0
	66.4～103.6
	69.4～105.0
	70.7～106.4
	72.0～108.8

	23
	65.0～101.2
	66.3～103.6
	67.6～105.6
	68.9～106.4
	70.2～109.0
	73.3～110.3
	74.6～112.2

	24
	67.4～105.7
	68.8～107.0
	70.1～109.0
	71.4～111.1
	74.6～112.2
	76.0～114.7
	77.4～116.4


表B.12 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳性格数
	小孔阳性格数

	
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41

	25
	70.0～109.1
	71.4～111.4
	72.8～112.8
	74.2～114.9
	77.4～116.4
	78.9～118.3
	80.3～120.4

	26
	72.7～113.5
	74.1～115.1
	75.6～117.5
	78.9～119.2
	80.4～121.2
	81.9～123.1
	83.4～125.0

	27
	75.6～118.0
	77.1～119.8
	80.5～121.8
	82.0～123.7
	83.5～125.9
	85.1～127.6
	86.6～129.4

	28
	78.6～121.9
	80.1～124.2
	83.7～126.0
	85.3～128.5
	86.9～130.6
	88.5～132.4
	90.1～135.0

	29
	81.8～127.3
	83.4～129.1
	87.1～131.7
	88.8～133.7
	90.4～135.3
	92.1～138.1
	93.8～140.4

	30
	87.4～132.1
	89.1～135.0
	88.6～137.0
	92.5～138.7
	94.3～141.6
	96.0～144.0
	97.8～145.9

	31
	89.0～138.7
	93.0～140.4
	94.7～142.7
	96.5～145.4
	98.4～147.9
	100.2～150.0
	102.1～152.3

	32
	95.2～144.2
	94.8～146.2
	99.0～148.9
	100.9～151.7
	102.8～154.0
	104.7～156.2
	106.7～159.5

	33
	99.6～150.9
	101.6～153.0
	103.6～155.9
	105.6～158.7
	107.6～160.7
	109.7～163.7
	111.7～167.2

	34
	101.9～158.2
	106.5～160.1
	108.6～163.7
	110.7～166.5
	112.9～168.0
	115.0～172.4
	117.2～174.4

	35
	109.7～165.7
	111.9～168.0
	114.1～172.4
	116.4～174.4
	118.6～177.0
	121.0～181.4
	123.3～182.9

	36
	115.4～174.4
	117.8～177.0
	120.2～181.9
	122.6～183.1
	125.1～187.3
	127.5～190.0
	130.1～193.1

	37
	118.9～184.2
	124.4～187.3
	127.0～191.9
	129.6～194.0
	132.2～198.0
	134.9～200.4
	137.6～205.3

	38
	126.0～194.9
	131.8～198.9
	134.6～203.5
	137.5～206.2
	140.4～209.3
	143.3～213.8
	146.3～218.1

	39
	134.0～208.0
	140.3～212.3
	143.4～215.7
	146.5～219.3
	149.7～223.6
	152.9～228.5
	156.2～233.7

	40
	143.2～222.4
	146.5～227.0
	153.5～230.9
	157.0～235.5
	160.6～242.2
	164.2～244.1
	167.8～251.4

	41
	154.1～240.7
	161.7～243.4
	165.5～251.4
	169.5～254.1
	173.5～260.5
	177.6～266.0
	186.1～270.3

	42
	167.2～260.5
	175.7～268.2
	175.7～270.9
	184.6～279.8
	189.2～283.1
	193.9～290.4
	198.7～296.2

	43
	187.9～287.7
	188.3～294.4
	198.2～302.0
	198.6～306.9
	208.9～315.5
	214.5～322.8
	220.2～328.6

	44
	204.1～320.9
	210.1～328.6
	221.5～340.8
	222.5～343.5
	234.6～359.4
	235.5～364.3
	248.3～378.5

	45
	232.0～365.5
	233.5～378.3
	247.0～388.2
	254.9～401.7
	263.0～413.9
	278.0～423.0
	279.9～439.5

	46
	264.8～439.5
	281.2～446.2
	284.0～471.2
	294.0～476.1
	312.1～498.1
	315.0～515.2
	334.2～526.2

	47
	315.6～555.5
	336.9～556.7
	341.4～586.6
	355.0～618.9
	378.6～623.8
	393.4～652.5
	398.4～687.9

	48
	402.3～724.5
	432.2～763.6
	440.6～804.5
	448.7～847.5
	482.4～886.5
	518.3～892.6
	542.6～941.5

	49
	550.1～1174.6
	583.8～1245.4
	620.5～1282.0
	660.6～1410.2
	705.0～1509.0
	754.6～1614.0
	810.8～1750.7


表B.13 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	0
	33.3～54.7
	34.1～56.1
	34.9～57.1
	35.7～58.1
	37.5～59.5
	38.3～60.7
	39.2～61.6

	1
	34.5～56.6
	35.3～58.0
	36.1～58.9
	37.0～60.1
	38.7～61.3
	39.6～62.5
	40.5～63.6

	2
	35.7～58.6
	36.5～59.7
	37.4～60.8
	38.2～61.8
	40.0～63.0
	40.9～64.2
	41.8～65.4

	3
	36.9～60.2
	37.8～61.5
	38.6～62.6
	40.5～63.8
	41.4～65.0
	42.2～66.1
	43.1～67.3

	4
	38.2～62.5
	40.0～63.5
	40.9～64.7
	41.8～66.0
	42.7～67.3
	43.6～68.4
	44.5～69.4

	5
	39.5～64.2
	41.4～65.4
	42.3～66.6
	43.2～67.8
	44.1～69.0
	45.0～70.4
	45.9～71.7

	6
	40.8～66.1
	42.8～67.5
	43.7～68.7
	44.6～69.8
	45.5～71.0
	46.5～72.4
	47.4～73.7

	7
	43.3～68.5
	44.2～69.7
	45.1～70.8
	46.1～72.2
	47.0～73.4
	48.0～74.4
	48.9～75.9

	8
	44.7～70.4
	45.7～71.7
	46.6～73.0
	47.6～74.3
	48.5～75.7
	49.5～77.0
	50.5～77.9

	9
	46.2～72.5
	47.2～74.0
	48.2～75.4
	49.1～76.4
	51.4～77.8
	51.1～79.3
	53.4～80.6

	10
	47.8～75.0
	48.8～76.3
	49.8～77.6
	50.7～79.2
	53.0～80.0
	54.0～81.4
	55.1～83.2

	11
	49.4～77.6
	50.4～78.6
	51.4～80.0
	52.4～81.4
	54.7～83.0
	55.8～83.7
	56.8～85.3

	12
	51.0～79.5
	52.1～81.4
	53.1～82.7
	54.1～83.7
	56.5～85.3
	57.6～86.9
	58.6～87.7

	13
	52.8～82.3
	53.8～83.4
	54.9～85.3
	55.9～86.7
	58.4～87.4
	59.4～89.5
	60.5～90.8

	14
	54.5～85.3
	55.6～86.3
	56.7～87.4
	59.2～89.5
	60.3～90.7
	61.4～91.6
	62.5～93.8

	15
	56.4～87.3
	58.9～89.5
	60.0～90.5
	61.1～91.6
	62.3～93.8
	63.4～94.6
	64.5～96.1

	16
	58.3～90.3
	60.9～91.6
	62.0～93.8
	63.2～94.6
	64.3～96.1
	65.5～98.4
	66.6～98.9

	17
	60.3～93.9
	62.9～94.6
	64.1～96.1
	65.3～98.6
	66.5～99.0
	67.7～101.0
	68.8～102.5

	18
	63.9～96.1
	65.1～98.6
	66.3～99.2
	67.5～101.0
	68.7～102.8
	69.9～103.8
	71.1～106.2

	19
	66.1～99.5
	67.3～101.0
	68.6～103.3
	69.8～103.9
	71.0～106.2
	72.3～107.6
	73.5～109.1

	20
	68.4～103.3
	69.7～104.4
	70.9～106.2
	72.2～108.0
	73.5～109.1
	74.8～111.4
	76.1～112.8

	21
	70.8～106.2
	72.1～108.3
	73.4～109.4
	74.7～111.8
	76.0～112.9
	79.2～114.9
	78.7～116.4

	22
	73.4～110.0
	74.7～111.8
	76.0～113.8
	77.4～115.1
	78.7～117.3
	82.0～118.7
	83.4～120.4

	23
	76.0～114.0
	77.4～115.4
	78.8～117.5
	80.2～119.2
	81.6～121.2
	83.0～123.1
	86.4～124.7

	24
	78.8～118.0
	80.2～120.1
	81.7～121.8
	83.1～123.4
	86.6～125.1
	86.0～127.3
	89.6～128.9


表B.14 97孔定量盘法MPN表对应95％置信区间（MPN/100mL或MPN/mL）（续）
	大孔阳
性格数
	小孔阳性格数

	
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	25
	81.8～121.9
	83.2～124.2
	84.7～126.0
	86.2～128.0
	89.8～130.2
	91.3～132.1
	92.9～133.7

	26
	84.9～127.1
	86.4～128.9
	90.1～130.6
	89.5～132.4
	93.2～135.0
	94.8～137.0
	96.4～138.7

	27
	88.2～132.0
	89.8～133.7
	91.4～135.3
	95.2～137.8
	94.6～140.1
	98.5～142.1
	100.2～144.2

	28
	91.7～137.0
	95.6～138.7
	95.0～140.7
	99.0～143.0
	98.4～145.4
	102.5～147.9
	104.2～149.8

	29
	95.5～142.2
	99.6～144.2
	99.0～146.3
	103.1～148.9
	104.9～151.7
	106.7～153.5
	108.6～155.9

	30
	99.6～148.2
	101.4～150.3
	105.7～152.6
	107.5～155.5
	109.4～157.6
	111.3～159.8
	113.2～162.7

	31
	103.9～154.7
	105.8～156.6
	110.3～159.8
	112.3～162.4
	114.3～163.9
	116.3～167.8
	118.3～168.8

	32
	111.3～161.3
	113.3～163.7
	115.4～167.2
	117.4～168.3
	119.5～172.4
	121.7～174.4
	123.8～177.0

	33
	113.8～168.3
	118.7～172.4
	120.9～174.4
	123.1～177.0
	125.3～180.8
	127.5～182.1
	129.8～186.4

	34
	119.4～177.0
	124.6～180.8
	126.9～182.1
	129.3～187.0
	131.6～188.5
	134.0～192.5
	136.5～194.9

	35
	125.7～187.3
	128.1～190.0
	130.5～192.8
	136.1～195.8
	138.7～198.9
	141.3～202.9
	143.9～205.9

	36
	135.8～197.7
	138.4～200.4
	141.1～203.5
	143.8～206.2
	146.6～210.2
	149.4～213.8
	152.2～217.5

	37
	140.4～209.3
	146.7～212.3
	149.6～215.7
	152.5～219.3
	155.5～222.7
	158.5～227.0
	161.6～229.7

	38
	149.3～221.8
	152.3～226.4
	159.2～229.7
	162.4～234.0
	165.7～238.0
	169.1～243.1
	172.4～245.9

	39
	159.5～236.1
	166.9～242.5
	170.4～245.0
	174.0～251.4
	177.6～254.1
	181.3～260.5
	185.1～264.5

	40
	175.7～254.1
	175.4～260.5
	183.6～264.5
	187.6～270.3
	191.7～274.9
	195.9～281.0
	200.2～285.6

	41
	186.0～277.9
	194.9～282.2
	194.7～290.1
	204.0～294.4
	208.7～302.0
	213.5～306.9
	218.4～314.5

	42
	208.6～303.3
	208.7～310.9
	219.0～315.5
	219.1～325.8
	229.8～328.6
	235.4～340.8
	241.2～343.5

	43
	226.0～340.8
	232.0～343.5
	238.1～356.3
	244.4～360.0
	256.8～372.4
	263.5～378.5
	270.3～388.2

	44
	255.4～382.7
	262.7～398.6
	270.2～401.7
	277.8～418.7
	285.7～423.0
	293.7～439.5
	301.8～446.2

	45
	295.7～446.2
	297.6～467.0
	314.4～472.5
	316.2～495.6
	334.0～498.7
	344.1～524.9
	354.5～526.2

	46
	337.2～555.5
	357.6～556.7
	369.8～586.6
	382.3～600.6
	404.9～618.9
	408.4～648.2
	422.0～652.5

	47
	424.6～700.1
	441.1～724.5
	458.1～763.6
	487.8～786.4
	494.2～804.8
	513.2～847.5
	546.6～886.5

	48
	553.4～993.9
	579.7～1048.9
	623.9～1108.7
	654.5～1153.8
	705.0～1174.6
	703.6～1245.4
	740.6～1323.5

	49
	850.4～1896.6
	924.9～2101.6
	1016.2～2353.1
	1167.7～2709.5
	1222.0～3300.2
	1630.4～4716.1
	1439.5～infinite



2

